建设项目环境影响报告表

（试   行）

项目名称：宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目

建设单位（盖章）：宁夏荣吉科技有限公司

编制日期：2021年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本工程的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁夏荣吉科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄永强 |  |  | 联系人 | 黄永强 |  |  |
| 通讯地址 | 固原市西吉县宁夏西吉工业园区北区厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13600174968 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 756200 |  |
| 建设地点 | 宁夏西吉工业园区北区厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 西吉县审批服务管理局 |  |  | 批准文号 | 2020-640422-24-03-013410 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 4900 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资（万元） | 5000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 14 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.28 |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 1.1项目背景 宁夏荣吉科技有限公司，是宁夏西吉县人民政府招商引资的企业。2020年10月21日，在西吉县注册成立，公司集研发、生产、销售于一体的文创产品的制造企业，也是西吉县政府重点招商引资的劳动密集型企业和出口型企业，填补了西吉县外汇收入的空白。宁夏荣吉科技有限公司应用环保塑料米和手感布进行生产，产品具有欧盟环保标准，同时，所生产的产品独具“科普、教具、玩具、国学”之功能特色，自文创产品问市以来，深受教育行业和玩具行业的欢迎。宁夏荣吉科技有限公司除了生产配件是应用全自动或半自动的设备、模具与刀模进行生产外，后续生产工序都不受时间与空间限制，是西吉县人才施展个人才华的好平台，也是西吉县人民就业创收的基地，更是西吉县脱贫后致富奔小康综合性产业基地。 鉴于塑料花行业市场前景较好，宁夏荣吉科技有限公司拟投资5000万元，租用宁夏西吉工业园区厂房建设“宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目”（以下简称“本项目”）。本项目建筑面积约4980平方米，购置射骨机、定型机等生产设备，建设年产2000万枝人造花、科普教育课材生产线项目。2020年12月14日，西吉县审批服务管理局对“宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目”予以备案，备案号为2020-640422-24-03-013410。根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021版）的类别划分，项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24”中的“41 工艺美术及礼仪用品制造 243*”“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”编制报告表。本项目属于“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，应编制报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《 中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，宁夏荣吉科技有限公司委托我公司开展“宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目”环境影响评价工作。我公司接受委托后立即组织技术人员对项目现场进行了实地勘察，根据项目基本工程分析及前期相关资料收集的内容，在此基础上编制完成了《宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 ## 1.2项目概况 ⑴项目名称：宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目 ⑵建设单位：宁夏荣吉科技有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设地点：本项目建设地点位于固原市西吉县宁夏西吉工业园区，厂址中心坐标：E:105°41′57.76″，N:35°58′59.45″。本项目东侧和北侧均为空地，西侧和南侧均为园区闲置厂房，本项目地理位置示意图见附图2，周边位置关系及环境保护目标示意图见附图4。 ## 1.3建设内容及建设规模 本项目总投资5000万元，租用宁夏西吉工业园区厂房进行生产，建筑面积4980平方米，购置射骨机、定型机等生产设备，建设年产2000万枝人造花、科普教育课材生产线项目。项目主要由主体工程、储运过程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，具体项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别; 项目名称; 项目内容与规模. 主体 工程; 生产车间; 租用生产车间，总建筑面积4400m2，位于南侧，结构为钢架彩钢结构，并做环氧砂浆滚涂地坪，安装塑料成型机24台、塑胶机13台、射骨机20台、定型机3台等设备，全自动生产线，建设年产2000万枝人造花、科普教育课材生产线。. 储运 工程; 原料仓库; 租用厂房改造一座仓库，总建筑面积为200m2，位于南侧，用于暂存原料. 成品仓库; 租用厂房改造一座仓库，总建筑面积为200m2，位于南侧，用于暂存产品. 辅助 工程; 办公用房; 租用厂房改造办公用房，建筑面积80m2，位于北侧，用于日常办公. 公用 工程; 给水; 项目无生产用水，生活用水为720m3/a，由园区供水管网供给. 排水; 本项目排水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为576m3/a，经化粪池处理后入园区污水管网，最终通入西吉县污水处理厂处理。. 供电; 由当地供电管网供应. 供热; 采用电供热. 环保 工程; 废气治理; 本项目产生的废气为非甲烷总烃：安装集气罩对有机废气进行收集，收集后通过管道汇集至UV光解+活性炭吸附处置，尾气经1根15m排气筒排放. 废水治理; 本项目排水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为576m3/a，经化粪池处理后入园区污水管网，最终通入西吉县污水处理厂处理。. 噪声; 产噪设施选用低噪声设备，安装减震垫. 固体废物; 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、废液压油、废包装桶、废UV灯管和废活性炭。生活垃圾交由环卫部门处置，废包装材料外售，废液压油、废包装桶、废UV灯管和废活性炭每次更换完毕交由厂家，厂家委托有资质的单位处置，不在厂区暂存。. ## 1.4产品方案 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 产品标准. 1; 人造花、科普教育课材; 万枝; 2000; /. ## 1.5原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3，主要原辅材料成分见表1-4。 表1-2 项目主要原辅材料消耗量 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; PE 粒子; t/a; 130; 颗粒状，新料. 2; 涤纶布; t/a; 5; /. 3; 橡塑布; t/a; 5. 4; 色粉; kg/a; 160. 5; 液压油; kg/a; 300; 170kg/桶. 6; 光身线; t/a; 15; 铁线. 7; 改性环氧树脂胶粘剂; t/a; 20. 表1-4 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质. PE粒子; 由乙烯单体聚合而成，无味、无臭、五毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度 0.94~0.96g/cm3，成型收缩率1.5~3.6%，熔点130~145℃，不溶于水，微溶于烃类、甲苯等，能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。主要用于生产薄膜、片材、涂层、瓶、罐、桶等中空容器及其它各种注塑和吹塑制品、管材和电线、电缆的绝缘和护套等。. 改性环氧树脂胶粘剂; 其特征在于该环氧树脂胶粘剂包括以下重量份的各成分: 环氧树脂 100-140份； 邻苯二甲酸二异壬酯 20-30份； 对苯二胺 15-20份； 异丁基二乙氧基硅烷 10-20份； 四盐酸咪唑 5-8份； 滑石粉 10-15份。. ## 1.6生产设备 本项目主要生产设备清单见表1-5。 表1-5 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 对应工序. 1; 射骨机; 台; 20; 射骨. 2; 定型机; 台; 3; 定型. 3; 空压机; 台; 2; 气源装置/. 4; 冷却塔（20m3）; 台; 1; 冷却. 5; 注塑机; 台; 13; 注塑. 6; 裁断机; 台; 4; 裁断. 7; 混色机; 台; 1; 配色. 8; 包装流水线; 套; 1; 杀菌消毒、包装. 9; 高压无气喷涂机; 套; 1; 美工喷涂. ## 1.7公用工程 ⑴供水 本项目用水由园区供水管网供给，供水水压、水量有保证，能够满足生活用水需要。本项目用水主要为生活用水，无生产用水。 本项目劳动定员为60人，厂区不提供食宿，年生产天数为300天，依照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）考虑到当地居民用水情况，职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 ⑵排水 本项目排水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为576m3/a，生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，水质简单，通过厂区化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入西吉县污水处理厂处理。 本项目具体给排水情况详见表1-6所示。 表1-6 项目给排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 排水标准; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 生活用水; 职工用水; 2.4; 720; 按用水量80%计; 1.92; 576. 合计; 0.16; 48; /; 0.128; 38.4. ⑶供电 由当地供电管网供应。 ⑷供热 本项目采用电供热。 ## 1.8人员编制和工作制度 本项目职工人数60人，年工作300天，每天工作8小时，工作时间为2400h。 ## 1.9国家产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目生产产品、使用设备、生产工艺、使用原料不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中需要限制类、淘汰类目录产品、设备、生产工艺、原料，属于允许类。 根据国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不属于限制和禁止用地范畴。 ## 1.10选址合理性分析 本项目位于固原市宁夏西吉工业园区，根据宁夏西吉工业园区的地形地貌、水电、交通走向体系及产业布局现状要求，按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的总体要求，根据产业发展方向及重点形成“三大功能区”的空间布局结构，即特色农产品加工区、轻工产品制造区、现代物流服务区。其中特色农产品加工区主要集中在309国道北侧区域，轻工产品制造区主要集中在 309 国道南侧区域，现代物流服务区位于园区西部。园区通过构建特色鲜明、竞争力强劲的产业集群，强化了园区的集聚功能和辐射效应。根据园区现状产业布局和所在区域主导风向，建议进一步优化园区产业布局，特色农副产品加工业严格布局在轻工企业的下风向，特色农产品加工区应位于轻工业加工区上风向，以减少其它分区对其的影响。食品企业严格按照《食品企业通用卫生规范》要求，周边要预留保护区域；园区内现有居民搬迁之前，居民区与工业企业之间要预留保护区域。本项目属于工艺美术品制造，位于轻工制造区，符合园区用地规划要求。项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等环境敏感保护目标。 项目主要污染物为有机废气、生活污水和固废，废气主要为非甲烷总烃，经采取措施后均可达标排放，生活污水经化粪池处理后排入生活污水管网，固废均得到妥善处置，对区域环境影响较小。项目投入运行后不会改变环境质量现状，建设方在严格按照工程设计和环评报告提出的环境保护措施实施的条件下，对环境影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址是合理的。 ## 1.11总平面布置及合理性分析 项目总建筑面积为4980m2，仓库位于项目南侧，距离生产车间较近；生产车间位于项目南侧，紧邻原料仓库，办公区位于项目北侧；厂区北侧设置一个大门，紧邻道路，交通运输方便，项目平面布置图见图1-1。从工艺角度，原料进厂—仓库—生产车间—制袋—产品出厂形成环形流通结构，避免交互影响；车间与办公区保持了最大距离，也避免了生产噪声对办公生活的影响。综上所述，项目总图布置是合理可行的。 图1-1 项目平面图 ## 1.12“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线符合性分析 本项目位于固原市西吉县宁夏西吉工业园区，根据2018年6月30日《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号文件）及根据2019年8月15日固原市国土资源局《西吉县自然保护地生态保护红线评估工作实施方案》，评价单位调研了宁夏回族自治区生态环境厅、固原市生态环境局、固原市自然资源局等生态保护红线划定单位，项目所在地不在固原市西吉县生态红线内，项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区、森林公园、湿地公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合2018年11月29日通过的《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日起施行）。 项目与生态保护红线关系图见附图3。 ⑵环境质量底线 根据宁夏回族自治区生态环境厅发布的《宁夏2019年生态环境质量公报》中固原市环境空气质量监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域固原市属于达标区。根据《2019年固原市环境质量报告书》西吉县现状监测数据：二氧化硫日均值范围3-51μg/m3，年平均值10μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮日均值范围6-44μg/m3，年平均值21μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；可吸入颗粒物日均值范围3-682μg/m3，年平均值56μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；细颗粒物日均值范围3-202μg/m3，年平均值24μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳日均值范围0.2-1.2mg/m3，全年日均值第95%百分位数值1.0mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；臭氧日最大8小时平均值范围39-172μg/m3，全年日最大8小时平均值第90%百分位数值135μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。综上所述，西吉县环境空气质量较好。根据监测，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；项目施工期以及运营期均会产生一定的污染物，如施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等；本项目建设运行产生废气、废水、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ⑶资源利用上限 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区水、气等能源、土地等资源消耗不得突破的资源利用上线。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目非高耗水项目，用水来自园区供水管网，因此不会突破区域的水资源利用上限；本项目利用园区规划工业用地，占地规模有限，不会突破区域土地资源利用上限。 ⑷环境准入负面清单 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目生产产品、使用设备、生产工艺、使用原料不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中需要限制类、淘汰类目录产品、设备、生产工艺、原料，属于允许类。项目建设符合国家产业政策。项目生产能力、工艺不在淘汰生产能力、工艺之列，项目不在西吉县负面清单的范围内。 表1-7 环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 3; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 4; 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 5; 西吉县负面清单; 不属于. 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 ## 1.13宁夏西吉工业园区总体规划修编（2018-2035）规划符合性 根据宁夏西吉工业园区的地形地貌、水电、交通走向体系及产业布局现状要求，按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的总体要求，根据产业发展方向及重点形成“三大功能区”的空间布局结构，即特色农产品加工区、轻工产品制造区、现代物流服务区。其中特色农产品加工区主要集中在309国道北侧区域，轻工产品制造区主要集中在 309 国道南侧区域，现代物流服务区位于园区西部。园区通过构建特色鲜明、竞争力强劲的产业集群，强化了园区的集聚功能和辐射效应。根据园区现状产业布局和所在区域主导风向，建议进一步优化园区产业布局，特色农副产品加工业严格布局在轻工企业的下风向，特色农产品加工区应位于轻工业加工区上风向，以减少其它分区对其的影响。食品企业严格按照《食品企业通用卫生规范》要求，周边要预留保护区域；园区内现有居民搬迁之前，居民区与工业企业之间要预留保护区域。本项目属于工艺美术品制造，位于轻工制造区，符合园区用地规划要求。项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等环境敏感保护目标。 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目生产产品、使用设备、生产工艺、使用原料不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中需要限制类、淘汰类目录产品、设备、生产工艺、原料，属于允许类。项目建设符合国家产业政策。项目生产能力、工艺不在淘汰生产能力、工艺之列，项目不在西吉县负面清单的范围内。综上所述，项目符合园区规划。项目与规划位置示意图见附图1。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用园区现有厂房生产，根据现场勘查，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 2.1地理位置 西吉县位于宁夏回族自治区东南部、六盘山西麓的黄土高原中心地带。地理位置处于东径105°20′-106°04′，北纬35°35′-36°14′。东西长67km、南北宽74km，总面积3130km2。东距固原市63km，北距宁夏回族自治区首府银川市391km，西距甘肃省兰州市272km；东距陕西省会西安市459km，南至甘肃静宁县城73km，西至甘肃会宁县城173km；国道309线、省道202线穿境而过。地势南低，北、东、西渐次增高，海拔1688-2633m。地貌分三种类型，即黄土丘陵占全县总面积的83.5%；河谷川道占全县总的6.1%；土石山区占全县总面积的10.4%。 本项目位于宁夏西吉工业园区，厂址中心地理坐标E：105°41′3.06″、N35°58′58.51″，项目位于固原市西吉县县城西侧工业园区内，项目东侧、西侧、北侧均为空地，南侧紧邻滨河路，50m处为葫芦河。 ## 2.2地形、地貌及地质构造 西吉县海拔2400m，地势南低，北、东、西渐次增高，境内主要河流有清水河、葫芦河和祖厉河三大水系，均属于季节性河流。根据西吉县地形地貌特点可将西吉县地形地貌划分为3个单元，西南部黄土丘陵沟壑地形、东北部土石山地形和中部葫芦河川道地形。西南部黄土丘陵沟壑区是西吉县分布最广、面积最大的一种地形，占全县土地总面积的83.5%。土壤多为浅黑垆土、侵蚀黑垆土，土层厚但肥力相对较差，水土流失严重，是西吉县退耕还林（草）实施重点区域。东北部土石山地为六盘山北段余脉，占全县土地总面积10.4%，是清水河系与葫芦河系的分水岭，属高寒阴湿区。气温低，空气湿度较大，植被繁茂，林草覆盖度60-90%。中部葫芦河川道分布在葫芦河及其支流，地形较为平坦，土层较为深厚、肥沃，占全县土地总面积的6.1%。 ## 2.3水文概况 ⑴地表水 宁夏西吉工业园区内地表水主要有葫芦河。西吉县境内主要河流水系有清水河、祖厉河、葫芦河及其一级支流滥泥河。 葫芦河发源于月亮山西麓，河源海拔2570m，在西吉县境内全长97.3km，流域面积 1347km2（不包括滥泥河），河两岸川台地是西吉县主要粮食产区。葫芦河西侧的支流滥泥河流域面积732km2（不包括区外面积147km2），河长58.9km，泥沙大，产水少，矿化度较高。 清水河位于县城东北部，有杜家河、金佛河、臭水河三条支流，流域面积578km2，上游水量充沛，水质较好，大寨以下因掺入矿化度高达16.65g/L的臭水泉泉水后，不能灌溉，更不能饮用。 祖厉河位于县城西北部，流域面积487km2，径流少、泥沙大、水质差。 ⑵地下水 西吉工业园区位于秦祁昆地层区祁连-北秦岭地层分区海原-西吉地层小区。区内大型褶皱、断裂等构造体不甚发育，最晚的构造活动为新生代渐新世，第四纪以来评估区构造活动少，受周边大型断裂影响较小，因地质构造活动引发地质灾害的可能性小。根据园区所在区域内分布的各时代地层，结合岩土体物理性质，将园区所在区域内的土体划分为砾质土。园区内广泛分布，成分主要为第四系全新统冲积砂砾石。呈疏松或半泥质胶结状。渗透系数一般在0.8-0.9m/d。承载力容许值为200~350kpa，摩阻力极限值55~70kpa。 根据地下水赋存条件和水力性质，园区所在区域内的地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水。园区内广泛分布，含水层主要为砂、砾石。含水层基底为新近系干河沟组，水位埋深在三级阶地一般20-30m，二级阶地一般为10-15m，多数地段富水性较弱，单井涌水量10-100m3/d，只在葫芦河局部地段涌水量可达500-1000m3/d，水化学类型一般为Hnm型水。地下水位埋深16～22m，地下水位自然条件下年变化幅度在0.2～0.4m之间，局部地下水位略有下降，下降幅度在0.1m/a左右，水位主要受抽水和降雨入渗补给、侧渗量影响，降雨和抽水对其主要产生短期影响，水位具有周期为一年的波动变化，年变幅为0.4m。 ## 2.4气候与气象 西吉县属典型的大陆性季风气候。其特点是：冬季寒冷漫长，春秋季干旱少雨，夏季雨多短暂。年平均气温5.5℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-32℃，≥10℃积温2113℃以上。年均降水量418mm；日照时数2349h；平均贴地风速2.6m/s，全年超过17m/s的大风日数平均为15天，沙暴平均每年4天，大风风向最多为西北风。年平均水面蒸发量1720mm，无霜期123天，最大冻土深度为1.1m。 ## 2.5土壤与植被 园区土壤类型主要以侵蚀黄绵土为主，参杂少量的侵蚀黑垆土、细质灰褐土及细质暗灰褐土。黄绵土因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。主要特征是剖面发育不明显；土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原，以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部及宁夏南部面积较广。常和黑垆土、灰褐土、灰钙土等交错存在。黄绵土的颗粒组成以细沙粒（0.25-0.05mm）和粉粒（0.05-0.005mm）为主，约占各级颗粒总数的 60%左右，同一剖面各层颗粒组成变化不大，仅表层因侵蚀、坡积、耕作、施肥的影响稍有差异，但地域性差异显著，由北向南，由西向东沙粒含量递减，粘粒含量逐逐增加，这与黄土颗粒组成的地域分异规律是一致的。黄绵土颗粒主要由0.25mm以下的颗粒组成，细砂粒和粉粒占总量的60%。物理性粘粒约26-30%，粘粒只占 12-14%，土壤粘粒含量呈南高北低的趋势。 园区内以半干旱草甸草原为主，原始植物种类主要有长茅草，短花针茅，赖草、猪毛蒿、牛尾蒿、铁杆蒿、凤毛菊、阿尔泰狗娃花、无芒雀麦、垂穗披硷草、鹅冠草、硬质早熟禾、百里香、车前草等。项目部分区域内有目前尚未成林的造林地，种树有沙棘、枸杞子、黄刺玫、山桃，山形和柠条等。植被覆盖度约50%～90%，总体讲评价区生态环境较好。区域内无国家和自治区保护的珍稀濒危植物物种。 园区域爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟、雉鸡、戴胜等，无国家和自治区保护珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无水库、湖泊及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。 ## 2.6地震 根据国家地震局颁布的《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），本项目所处地区地震动峰值加速度为0.20g。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 3.1环境空气质量现状 ⑴环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），结合项目所在的地理位置，本次评价基准年确定为2019年，引用宁夏回族自治区生态环境厅发布的《宁夏2019年生态环境质量公报》中固原市环境空气质量监测数据进行区域达标的判定，具体监测结果见下表3-1。 表3-1 宁夏2019年生态环境状况公报固原市环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. CO; 24小时平均质量浓度（mg/m3）; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 128; 160; 80; 达标. 根据导则要求优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 根据宁夏回族自治区生态环境厅发布的《宁夏2019年生态环境质量公报》中固原市环境空气质量监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域固原市属于达标区。 ⑵基本污染物环境质量现状 本项目位于固原市西吉县，所在区域基本污染物环境空气质量引用《2019年固原市环境质量报告书》西吉县现状监测数据。 2019年对西吉县有效监测天数355天，优良天数345天，占有效监测天数的97.2%，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、CO-95per、O3-8H-90per、细颗粒物分别为10μg/m3、21μg/m3、56μg/m3、1.0mg/m3、135μg/m3、24μg/m3。空气质量二类：颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、CO-95per、O3-8H-90per均达到空气质量标准二类标准。 同2018年相比，优良天数比率较2018年上升1.9%；主要污染物监测指标，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、CO-95per、O3-8H-90per、细颗粒物分别增加了-2μg/m3、5μg/m3、-2μg/m3、0mg/m3、4μg/m3和3μg/m3。首要污染物主要是可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧，分别占34.2%、8.8%和57.0%。 二氧化硫日均值范围3-51μg/m3，年平均值10μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮日均值范围6-44μg/m3，年平均值21μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；可吸入颗粒物日均值范围3-682μg/m3，年平均值56μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；细颗粒物日均值范围3-202μg/m3，年平均值24μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳日均值范围0.2-1.2mg/m3，全年日均值第95%百分位数值1.0mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；臭氧日最大8小时平均值范围39-172μg/m3，全年日最大8小时平均值第90%百分位数值135μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。综上所述，西吉县环境空气质量较好。 ⑶其他污染物补充监测 本次评价环境空气特征污染因子涉及非甲烷总烃，委托宁夏华正检测技术有限公司于2020年12月13日至12月19日进行非甲烷总烃指标的检测，补充说明区域环境质量状况。 ⑴监测布点 根据项目所在区域环境状况及气象条件，在项目下风向布设1个大气监测点位，监测布点见表3-2，监测图见附图5。 表3-2 环境空气质量现状监测布点情况一览表 点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. E; N. 1#; 105.701877°; 36.068631°; 非甲烷总烃; 1h平均; E; 200. ⑵监测结果 监测气象条件见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-4 监测结果一览表 点位; 时间; 检测结果; 标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; -. 项目区内1#; 2020年12月13日; 0.45; 0.44; 0.45; 0.44; 2.0. 2020年12月14日; 0.45; 0.46; 0.46; 0.45. 2020年12月15日; 0.45; 0.45; 0.46; 0.46. 2020年12月16日; 0.45; 0.39; 0.46; 0.46. 2020年12月17日; 0.46; 0.41; 0.43; 0.33. 2020年12月18日; 0.46; 0.43; 0.55; 0.52. 2020年12月19日; 0.61; 0.55; 0.46; 0.54. 备注：非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。. 由表3-4可以看出，本项目评价区域内非甲烷总烃满足根据《大气污染物综合排放标准详解》中的现状值要求，大气环境质量较好。 表3-3 监测气象条件 ## 2.2地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水为葫芦河，其水质资料引用《2019年固原市环境质量报告书》中葫芦河夏寨水库断面的监测数据，监测结果见表3-5。 表3-52019年葫芦河夏寨水库断面主要污染物监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; CODcr; TP; 氟化物. 平均值; 6.6; 6.3; 7.8; 1.08; 27; 0.06; 0.76. 标准值; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤30; ≤0.3; ≤1.5. 监测项目：电导率、水温、pH 值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。. 由表3-2可知，项目所在区域地表水为葫芦河，葫芦河夏寨水库断面2019年主要监测水质因子中，BOD5浓度超标，超标的主要原因一方面是由于西吉县城镇化建设步伐加快，城市生活污水、工业污水排放量增加，虽然经各县（区）污水处理厂处理，但由于河流泾流量小，水体纳污能力有限，二是因为葫芦河夏寨水库水体流动缓慢，外来补水较少，DO、高锰酸盐指数、NH3-N、CODcr、TP、氟化物均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准。 ## 2.3声环境质量现状 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，本次评价委托宁夏华正检测技术有限公司对项目所在地的声环境质量现状进行监测。 (1)监测因子 声环境质量现状监测因子：Leq(A)。 (2)监测点位布设 本项目在厂界四周各布设1个监测点位，共布设4个监测点位，具体监测点分布情况见下图3-1。 (3)监测时间及频次 2019年12月13日、12月14日，连续2天，每天昼间和夜间监测一次。 (4)监测结果统计及分析 本项目声环境质量现状监测结果统计详见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 检测点编号; 2020年12月13日; 2020年12月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 54; 44; 54; 45. 2#; 56; 44; 55; 45. 3#; 54; 44; 57; 45. 4#; 56; 44; 55; 43. 图3-1 声环境现状监测点位示意图 根据监测数据，昼间噪声值在54dB(A)-57dB(A)，夜间噪声值43dB(A)-45dB(A)在满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，项目所在区域声环境现状良好。 ## 2.4生态环境质量现状 根据项目周围的调查情况可知，项目区域以人工生态系统为主，本区自然植被较稀疏，以狗尾草、铁杆蒿等草本植物为主，乔木以人工栽种的松、柏、杨、柳为主；动物主要以麻雀、喜鹊等常见鸟类和小型啮齿类动物为主，无珍稀濒危动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于宁夏西吉工业园区，主要环境敏感目标是当嘴村一队、水泉村二队、水泉村一队等居民区。主要环境保护目标见表3-4，环境保护目标示意图见附图4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 地理坐标; 相对本项目; 保护级别. 经度; 纬度; 方位; 距离（km）. 环境 空气; 当嘴村一队; 105°41'45.10"; 35°59'13.87"; N; 0.65; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二类区，执行二级标准. 水泉村二队; 105°41'24.52"; 35°58'38.80"; NW; 0.62. 水泉村一队; 105°41'9.61"; 35°58'50.62"; NW; 0.45. 幸福佳苑; 105°41'55.46"; 35°58'22.44"; SW; 0.87. 西吉县第四幼儿园; 105°42'8.05"; 35°58'16.96"; SW; 1.15. 地表水; 葫芦河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 项目范围浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 项目200m区域内无居民点等环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准，具体标准值见表4-1； 表4-1 《环境空气质量标准》 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级（浓度限值）; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 年平均; 4; mg/m3. 24小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM10）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 非甲烷总烃; 一次浓度; 2.0; mg/m3. 2、项目最近的地表水体为葫芦河，葫芦河水功能区划为排污限制区，本次评价地表水采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准进行评价。 表4-2 地表水质量标准 序号; 污染物; 单位; Ⅳ类标准限值. 1; pH; 无量纲; 6~9. 2; 溶解氧; mg/L; ≥3. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤10. 4; BOD5; mg/L; ≤6. 5; 氨氮; mg/L; ≤1.5. 6; COD; mg/L; ≤30. 7; 氟化物; mg/L; ≤1.5. 3、本项目是所在区域执行声环境3类标准。具体标准值见表4-3； 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.项目注塑、定型、射骨过程中产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5的排放限值要求，厂界无组织排放执行表4-4、表4-5的规定限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 序号; 污染物项目; 单位; 排放限 值; 污染物排放 监控位置; 企业边界大气污 染物浓度限值. 1; 非甲烷总烃; mg/m3; 60; 车间或生产 设施排气筒; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量; kg/t 产品; 0.3; /. 2.水污染物排放标准 废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入西吉县污水处理厂。西吉县污水处理厂受水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值，见表4-5。 表4-5 水污染物排放标准 序号; 指标; 排放标准; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6.5～9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. 2; CODcr（mg/L）; 500mg/L. 3; BOD5（mg/L）; 350mg/L. 4; SS（mg/L）; 400mg/L. 5; 氨氮（以N计）（mg/L）; 45. 6; 总氮（以N计）（mg/L）; 70. 7; 总磷（以P计）（mg/L）; 8. 3.噪声排放标准 本项目厂界噪声执行中《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；具体标准值见表4-4。 表4-5 噪声排放标准（单位：dB（A）） 标准来源; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 65; 55. 4.固体废物污染控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中标准中要求。 |
| 总量控制指标 | 《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。因此，总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步得到改善。根据《第十三个五年规划纲要》：“十三五”期间国家将 VOCs 纳入总量控制指标体系，实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 根据污染物排放总量控制要求，综合考虑新建工程的工艺和排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，本次评价确定实行总量控制对象为：。 VOCs排放总量为0.00504t/a。 |

# 建设项目工程分析

## 建设项目工程分析（包括施工期、运营期工程内容、工艺流程、主要污染工序、造成的环境污染或生态影响等） ## 5.1项目工艺流程简述（图示）： 本项目主要生产人造塑料花和科普教育课材，具体生产工艺如下： 图5-1 项目生产工艺流程图 ## 5.2工艺流程说明 人造花等工艺品主干： ①配料：由PE塑料颗粒与色粉按比例混合配料，配料过程为封闭状态，无粉尘逸出。 ②注塑：使用注塑机将塑胶粒、色粉的混合配料加热融化，再利用成型模具注塑成型，得到所需的塑料花主干。注塑过程会产生有机废气。 ③美工喷涂：在塑料花主干上进行喷涂颜料。美工喷涂过程会产生有机废气。 ④烘干：喷涂颜料后，将塑料花主干进行烘干。烘干过程会产生有机废气。 人造花等工艺品花瓣及花枝： ①3D打印：对绢布采用3D打印工艺，塑造出各种花瓣造型。 ②裁剪：对于多余的绢布进行裁剪。裁剪过程会产生固废。 ③定型：对已3D打印、裁剪完成的半成品锦纶布料花瓣，使用定型机通过加压成型，压上纹路后得到需要的花。定型过程会产生有机废气。 ④射骨：塑胶粒通过射骨机的高温，加热到150℃左右下用熔融的塑料射出花枝。此生产过程主要污染物为非甲烷总烃和设备噪声。 最终，将人造花等工艺品主体部分和塑料花瓣花枝，组装成塑料花成品。包装后入库待售。 ## 5.3主要污染工序 项目产污环节见表5-1。 表5-1 项目主要污染工序汇总 阶段; 主要污染源; 来源; 主要污染物. 营运期; 废气; 注塑、射骨、定型; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 设备运行; 等效A声级. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾. 不合格产品; 废塑料. ## 5.4施工期污染源强分析 本项目不存在土地平整及基础建设等施工，项目只进行简单的设备安装，工程量小，施工期短，施工期生产的污染物会随施工期结束而消失，对周围环境影响较小，因此本环评不再对施工期环境影响进行评价。 ## 5.4营运期污染源强分析 ⑴废气 本项目产生的大气污染物主要为注塑、射骨及定型工序产生的有机废气（以非甲烷总烃记）。塑胶粒注塑、射骨及花瓣定型工序均采用电加热，生产过程在车间内进行，塑胶粒加热融化及花瓣加热定型过程中会产生少量非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料，项目原料的使用量为160t/a，则非甲烷总烃产生量为56kg/a，项目每天生产8小时、年生产300天，则排放速率为0.023kg/h。由于实际生产过程中，生产工况时刻发生变化，非甲烷总烃排放量存在较大范围的波动，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），“10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。本项目选择UV光解+活性炭吸附工艺，对有机物进行处理，处理效率为90%。建设单位拟在注塑机等产生废气的设备上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃收集后经UV光解+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。集气罩总抽风量为4000m3/h，废气收集效率按90%计算，非甲烷总烃的净化效率按90%计算，则非甲烷总烃进入集气罩的量为0.0504t/a，无组织排放量为0.0056t/a。则本项目非甲烷总烃产排情况如下表所示。 表5-2 有组织废气产生情况一览表 污染物; 废气量 （m3/h）; 处理前; 处理效率; 处理后. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速 率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 非甲烷总烃; 4000; 5.25; 0.021; 0.0504; 90%; 0.525; 0.0021; 0.00504. 表5-3 无组织废气排放情况一览表 污染物名称; 产生量; 排放量. 非甲烷总烃; 0.0056t/a; 0.0056t/a. ⑵废水 项目无工艺废水产生，废水主要为员工生活污水。 本项目定员60人，均不在厂内食宿，年工作时间300天。员工生活用水系数为40L/人·d，则员工生活用水为2.4m3/d，720m3/a，按照排污系数0.8计算，则员工生活污水排放量为1.92m3/d，576m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值。 项目生活污水产排情况见表5-4。 表5-4 项目生活污水污染物处理情况 类别; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 576m3/a; 产生浓度(mg/L); 250; 150; 150; 25. 产生量(t/a); 0.144; 0.087; 0.087; 0.015. 排放浓度(mg/L); 200; 100; 100; 20. 排放量(t/a); 0.114; 0.057; 0.057; 0.0114. ⑶噪声 本项目营运期噪声源主要来源于注塑机、射骨机、定型机及空压机，噪声级范围在70～90dB（A）之间，具体噪声值见表5-5。 表5-5 主要噪声源统计表 单位：dB（A） 声源; 声级（dB（A））; 所在位置; 噪声性质; 拟采取的治理措施; 降噪效果. 注塑机; 70~75; 厂房内; 连续性; 选用低噪设 备、车间内 合理布设、隔声、减振; 降低 15dB（A）. 射骨机; 70~75; 厂房内; 连续性. 定型机; 70~75; 厂房内; 连续性. 空压机; 80~90; 厂房内; 连续性. ⑷固体废物 本项目产生的固废主要为边角料、废液压油、废包装桶、废活性炭、废UV灯管和员工生活垃圾。 ①边角料 边角料主要来自于人工修整过程，产生量约为1t/a，收集后外售综合利用。 ②废液压油 项目射骨机需使用液压油，液压油润滑油循环使用，平均每年更换2次，废液压油产生量约为加装量的80%，则废液压油产生量0.2t/a，废液压油属于危险废物（废物类别及代码：HW08 900-249-08），更换后由更换单位带走委托有资质的单位处理，不在厂区暂存。 ③废包装桶 废包装桶主要来自于液压油使用后产生的空桶，产生量约为0.03t/a，废液压油属于危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-039-49），更换后由更换单位带走委托有资质的单位处理，不在厂区暂存。 ④废活性炭 项目设活性炭吸附装置处理有机废气，参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法（征求意见稿）》，一次性活性炭吸附率以15%计，废活性炭认为是被吸附的有机废气量和活性炭本身用量之和，则废活性炭产生量约0.12t/a。建议建设单位每3个月更换一次活性炭，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-039-49），废活性炭更换后由更换单位带走委托有资质的单位处理，不在厂区暂存。 ⑤废UV灯管 本项目有机废气净化过程产生废UV灯管，废UV灯管每年更换一次，0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属于危险废物（废物类别：HW29，废物代码：900-023-29）。废UV灯管更换后由更换单位带走委托有资质的单位处理，不在厂区暂存。 ⑥生活垃圾 项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按照每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为9t/a，分类收集后由环卫部门统一进行处理。 项目固体废物产生情况见表5-6。 表5-6 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 裁剪; 固体; 塑料薄膜、铝膜; 一般固废; 1. 2; 废液压油; 设备使用; 液体; 液压油; 危险废物; 0.2. 3; 废包装桶; 原料使用; 固体; 沾染液压油的包 装桶; 危险废物; 0.03. 4; 废活性炭; 废气处理; 固体; VOCs、活性炭; 危险废物; 0.12. 5; 废UV灯管; 废气处理; 固体; 灯管; 危险废物; 0.02. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 一般固废; 9. ⑸污染物排放清单 根据上述分析，本项目营运期污染物排放清单汇总见表5-7。 表5-9 项目污染源强汇总 类型; 排污口信息; 拟采取的环保措施; 污染物; 排放浓度; 总量指标; 执行标准; 标准限值. 废气; 生产车间排气筒; 活性炭吸附处理后经15m排气筒排放; 非甲烷总烃; 0.525mg/m3; 0.00524t/a; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 60mg/m3. 无组织排放厂界浓度; --; 非甲烷总烃; /; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值10mg/m3监控点处任意一次浓度值30mg/m3. 废水; 生活污水; 三级化粪池+园区处理厂; COD、BOD5、SS、氨氮; /; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值. 噪声; 厂界; 选用低噪设备车间内合理布设、隔声、减振; 等效连续A声级; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值; 昼间≤65dB(A)； 夜间≤55dB(A). 固体废物; 废边角料; 供应商回收利用; 废塑料; /; /; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中相关要求. 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 生活垃圾; /; /. 废液压油; 收集后委托有资质的单位处理; 危险废物; /; /; 危险废物产生、收集、贮存、处理等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2001）要求. 废包装桶; /; /. 废活性炭; /; /. 废UV灯管; /; /.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运 营 期 | 注塑、射骨、定型 | 非甲烷总烃（有组 织） | 5.25mg/m3 | 0.0504t/a | 0.525mg/m3 | 0.00504t/a |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.0056t/a |  | 0.0056t/a |  |  |
| 水污染物 | 运 营 期 | 生活 污水 | COD | 250mg/L | 0.144t/a | 200mg/L |  | 0.114t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.087t/a | 100mg/L |  | 0.057t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 0.087t/a | 100mg/L |  | 0.057t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.015t/a | 20mg/L |  | 0.0114t/a |
| 固体废物 | 营 运 期 | 裁剪 | 边角料 | 1t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 设备使用 | 废液压油 | 0.2t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 原料使用 | 废包装桶 | 0.03t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.12t/a |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 | 0.02t/a |  |  |  |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 9t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 营运 期 | 生产设 备 | 噪声 | 源强约 70-90dB(A) |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目不进行建构筑物建设，只进行简单设备安装，对生态环境影响较小。本项目在生产过程中产生的废气、废水、固体废物及噪声对周围环境有一定的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目利用现有厂房进行生产，不存在施工期环境影响问题。 - 运营期环境影响分析 ## 7.1大气环境影响分析 ⑴废气污染源达标情况 本项目产生的大气污染物主要为注塑、射骨及定型工序产生的有机废气（以非甲烷总烃记）。塑胶粒注塑、射骨及花瓣定型工序均采用电加热，生产过程在车间内进行，塑胶粒加热融化及花瓣加热定型过程中会产生少量非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料，项目原料的使用量为160t/a，则非甲烷总烃产生量为56kg/a，项目每天生产8小时、年生产300天，则排放速率为0.023kg/h。由于实际生产过程中，生产工况时刻发生变化，非甲烷总烃排放量存在较大范围的波动，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），“10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。本项目选择UV光解+活性炭吸附工艺，对有机物进行处理，处理效率为90%。建设单位拟在注塑机等产生废气的设备上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃收集后经UV光解+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。集气罩总抽风量为4000m3/h，废气收集效率按90%计算，非甲烷总烃的净化效率按90%计算，则非甲烷总烃进入集气罩的量为0.0504t/a，无组织排放量为0.0056t/a。则本项目非甲烷总烃产排情况如下表所示。 表7-1 有组织废气产生情况一览表 污染物; 废气量 （m3/h）; 处理前; 处理效率; 处理后. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速 率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 非甲烷总烃; 4000; 5.25; 0.021; 0.0504; 90%; 0.525; 0.0021; 0.00504. 表7-2 无组织废气排放情况一览表 污染物名称; 产生量; 排放量. 非甲烷总烃; 0.0056t/a; 0.0056t/a. 由上表可知，非甲烷总烃的排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5的排放限值要求。 ⑵大气环境影响预测与评价 为了更好的体现上述污染物对周围大气环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本评价采用AERSCREEN估算模型进行分析。 ①评价因子与评价标准筛选项目评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3 评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 根据《气污染物综合排放标准详解》确定. ⑵评价等级判定依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境影响评价等级的判定原则，运用导则附录A推荐模型中估算模式进行预测，来确定大气环境影响评价等级。分别计算每种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10％。其中Pi定义为： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第 i 类污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价工作等级评判依据见下表。 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ③预测模式 根据导则要求，环评采用 AERSCREEN 模型进行筛选计算评价等级。 ④估算模型参数 本次环评估算模型参数下表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 352615. 最高环境温度/℃; 33.4. 最低环境温度/℃; -32. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源参数 表7-6 项目点源预测参数表 名称; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气 筒高度/m; 排气筒 出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数 /h; 排放工况; 污染物排放速率（/kg/h）. X; Y. P1排气筒; 非甲烷总烃; 302598; 3230503; 1938; 15; 0.5; 14.2; 25; 2400; 正常排放; 0.0021. 注：X、Y 取值为 UTM 坐标，海拔高度根据谷歌地球获取；下同。 表7-7 项目面源预测参数表 名称; 污染物 名称; 面源起点坐标/m; 面源海 拔高度 /m; 面源 长度 /m; 面源 宽度 /m; 与正北 方向夹 角/（°）; 面源有效 排放高度 /m; 年排放 小时数 /h; 排放 工况; 污染物排放 速率/（kg/h）. X; Y. 生产车间; 非甲烷总烃; 302597; 3230495; 1938; 15; 12; 60; 6; 2400; 正常 排放; 0.0023. ⑦筛选预测结果 大气污染源评级等级预测结果见表7-8。 表7-8 评价等级结果表 污染源; 污染因子; 最大落地浓 度（μg/m3）; 最大浓度 落地点（m）; 评价标准 （μg/m3）; 占标率/（%）; D10% （m）; 评价等级. P1排气筒; 非甲烷总烃; 0.478; 45; 2000; 0.023; 0; 三级. 生产车间; 非甲烷总烃; 70.445; 12; 2000; 3.254; 0; 二级. 根据表7-8可知，项目污染源排放的污染物中，最大落地浓度占标率为3.58%，为1%≤Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判定要求，大气环境评价等级为二级。 ⑧大气污染物影响预测结果 根据估算模式预测结果，项目大气评价等级为二级。按照导则HJ2.2-2018规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，可直接以估算模式计算结果作为预测与分析依据。污染源估算模型计算结果见表7-9。 表7-9 估算模型计算结果表 下风向距离/m; P1; 面源. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%). 50; 0.208; 0.046; 18.236; 0.912. 100; 0.228; 0.051; 7.110; 0.355. 200; 0.138; 0.031; 2.727; 0.136. 300; 0.092; 0.021; 1.560; 0.078. 400; 0.067; 0.015; 1.049; 0.052. 500; 0.052; 0.012; 0.771; 0.039. 600; 0.041; 0.009; 0.600; 0.030. 700; 0.034; 0.008; 0.486; 0.024. 800; 0.029; 0.006; 0.404; 0.020. 900; 0.024; 0.005; 0.344; 0.017. 1000; 0.022; 0.005; 0.298; 0.015. 1500; 0.014; 0.003; 0.171; 0.009. 2000; 0.010; 0.002; 0.115; 0.006. 2500; 0.008; 0.002; 0.085; 0.004. 下风向最大质量 浓度及占标率; 0.478; 0.023; 70.445; 3.254. D10%最远距离/m; 0; 0. 根据表7-9的计算结果，项目非甲烷总烃的排放最大落地浓度为71.606μg/m3，最大落地浓度占标率为3.580%。污染物的最大落地浓度能达到相应标准限值要求。 ⑨大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，项目污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 建设项目大气环境影响评价自查表 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长 5~50km√; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于 500t/a□. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录 D□; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状 调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区√; 不达标区□. 污染源调 查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项 目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响预测 与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL200 0□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 √. 预测范围; 边长≥50km□; 边长 5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 正常排放短期浓度 贡献值; C 本项目最大占标率≤100%√; C 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放 1h 浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C 非正常占标率≤100%□; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值; C 叠加达标□; C 叠加不达标□. 区域环境质量的整 体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（无）; 监测点位数（0）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（ 0 ）t/a; NOx：（ 0 ）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（0.01064）t/a. ## 7.2水环境影响分析 ⑴等级判断 本项目排水为生活污水。生活污水产生量为1.96m3/d（720m3/a），化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入西吉县污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，仅对生活污水排入西吉县污水处理厂可行性进行分析。 表7-11 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目定员60人，均不在厂内食宿，年工作时间300天。员工生活用水系数为40L/人·d，则员工生活用水为2.4m3/d，720m3/a，按照排污系数0.8计算，则员工生活污水排放量为1.92m3/d，576m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值。 综上所述，本项目对周围地表水环境影响较小。 ⑵废水类别、污染物及污染治理设施情况表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-12。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染因子; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 间接排放流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; 是; ■企业总排口雨水排放口清静下水排放口温排水排放口车间或车间口处理设施排放. ⑶废水污染物排放执行标准 本项目废水污染物排放执行标准见表7-13。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定. 名称; 纳管浓度限值mg/L. 1; 1#（接管标准）; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准; 500. 2; BOD5; 350. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 8. ⑷水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见表7-14。 表7-14 废水污染物排放信息一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 年排放量(t/a). 1; 1#; COD; 200; 0.114. 2; BOD5; 100; 0.057. 3; SS; 100; 0.057. 4; 氨氮; 20; 0.0114. ## 7.3噪声影响分析 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，本次评价采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 ⑴预测模式： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A （1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按公式（A.2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A （2） 预测点的 A 声级 LA(r)，可利用 8 个倍频带的声压级按公式（3）计算： （3） 式中： Lpi(r)—预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算： LA(r)＝LAw－Dc－A （4） 或LA(r)＝LA(r0)－A （5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 室内声源等效为室外声源图例： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似 扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） （6） 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一 面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） （9） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方 法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS （10） ③靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ④噪声贡献值计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti， 第 j 个行将室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj， 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑵预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-15。 表7-15 项目噪声预测结果 单位：dB 序号; 方位; 昼间噪声贡献; 背景值; 预测值. 1; 东侧厂界; 55.1; /; /. 2; 南侧厂界; 57.0; /; /. 3; 西侧厂界; 55.1; /; /. 4; 北侧厂界; 57.0; /; /. 由预测结果可知，厂界四周昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ## 7.4固废影响分析 本项目产生的固废主要为边角料、废液压油、废包装桶、废活性炭和员工生活垃圾，固体废物利用处置方式评价见表7-16。 表7-16 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 边角料; 裁剪; 一般固废; 1; 外售综合利用; 符合. 2; 废液压油; 设备使用; 危险废物; 0.2; 由更换单位带走委托有资质的单位处理. 3; 废包装桶; 原料使用; 危险废物; 0.03. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 0.12. 5; 废UV灯管; 废气处理; 危险废物; 0.02. 6; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 9; 由环卫部门统一清运. 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响轻微。 ## 7.5地下水环境影响分析 本项目主要生产塑料花，属于塑料制品业，不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，无电镀、喷漆工艺，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 ## 7.6土壤环境影响分析 本项目主要生产塑料花，属于塑料制品业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），塑料制品属于IV类项目，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 7.7环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。 本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》的相关要求及国家环保部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》文件精神，采用风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价等方法对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。 ⑴风险调查 本项目所处地区不属于自然保护区、风景名胜区等需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区以及社会关注区，不涉及储罐类，因此不涉及重大危险源。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运的新建、改建、扩建和技术改造项目的环境风险评价，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质，因此本项目环境风险潜势为I，仅进行简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性说明。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性说明。. ⑵环境风险分析 根据现场勘察，项目出现的环境风险问题，主要表现在厂区物料火灾事故。 1、火灾事故 火源的存在地基本事件应重视。本项目可能产生的火灾事故的主要原因如下: ①电线短路，若由于维护不当出现故障或粉末物料再遇到明火源可能导致火灾。 ②由于操作人员的工作失误导致生产过程中，外来火源引起火灾燃烧事故。 本项目火灾事故风险主要有可能是电线短路、外来火源造成的，若有妥当的控制手段，基本不会对环境造成大的影响。 2、突发事故对策和应急预案 当发生泄露、火灾、事故性排放等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍， 幵展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救 援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事 故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。为避免安全事故而造成环境的污染，建议建设单位釆取以下风险防范措施，并制定锅炉风险事故应急预案。 操作人员应严格执行岗位责任制、定期检查检修制度、安全操作规程、事故报告制度等安全管理制度；设备运行人员应准时、认真、如实填写相关记录，锅炉管理人员对运行记录应定期检查核实，各项记录保存一年以上；保持厂房内环境清洁，防治“跑、冒、滴、漏”情况出现。 3、对储存过程须釆取一系列的风险管理措施，具体包括： ①储存物贮放设置明显的标志，如易燃品、危险品； ②对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行 全过程安全监督制； ③对各类安全设施、消防器材（灭火器、消防栓)，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； ④贮存场所，实行安全责任制。对除尘装置进行定期检查和维护。 制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90)的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，采取安全防范措 施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程 度，从而将火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身 及周边厂企遭受损失。 ⑶结论 综上所述，本项目运行过程中存在发生事故的风险，鉴于项目无重大危险源，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、管理及运行过程中认真落实拟采取的安全措施后，上述风险事故隐患可降至最低，风险防范措施可行，风险水平可接受，本次环评要求建设单位严格按照风险评价要求加强风险风范措施。 ## 7.7环保投资概算 本项目总投资5000万元，其中环保投资为14万元，约占总投资的0.28%，具体见表7-20。 表7-20 项目环保投资估算表 序号; 分类; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 活性炭吸附装置+UV光解+15m排气筒; 12. 2; 废水; 化粪池; 不计入环保投资. 3; 噪声; 隔声减振; 1. 4; 固废; 固废分类收集、处置，危废暂存; 1. 5; 总计; —; 14. ## 7.8 自行监测计划 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实情况，根据监测结果适时调整环境保护对策，保障环保措施达到预期效果，提出进一步的环境保护措施，并为各项措施的实施以及本项目的环境管理提供科学依据。建设单位定期委托有监测资质的第三方监测，环境监测单位应根据国家环保部颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，各污染物监测和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号执行）。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），企业自行监测计划如下： ⑴废气 本项目废气自行监测计划见表7-21、7-22。 表7-21 有组织废气检测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. P1 排气筒; 非甲烷总烃; 1 次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5 排放限值. 表7-22 无组织废气检测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 标准限值. ⑵噪声 本项目噪声监测计划见表7-23。 表7-23 项目噪声监测方案 监测点; 监测指标; 监测频率; 排放执行标准. 厂界四周; 昼间 Leq（A）; 1 次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准. ## 7.9环保设施“三同时”竣工验收一览表 ⑴验收标准 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号开展企业自主验收，由企业或委托技术服务机构编制建设项目竣工环境保护验收监测表。 ⑵验收清单 本项目竣工环境保护验收“三同时”一览表见表7-24。 表7-24 环保验收“三同时”计划一览表 类别; 治理对象; 污染物; 治理方案; 治理效果. 废气; 生产废气; 非甲烷总烃; 安装集气罩对有机废气进行收集，收集后通过管道汇集至UV光解+活性炭吸附，尾气经1根15m排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 废水; 生活污水; /; 经化粪池预处理后排污管网排入园区污水管网，最终排入西吉县污水处理厂处理; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准. 噪声; 产噪设备; 噪声; 安装减震垫；厂房隔声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值. 固废; 生活垃圾; 厂区设置垃圾箱; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及2013修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准要求. 危险废物; 危险废物管每次更换完毕交由厂家，厂家委托有资质的单位处置.

- 项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 定型、射骨 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 经活性炭吸附装置处理后通过不低于15m的排气筒高空排放 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池预处理后排污管网排入园区污水管网，最终排入西吉县污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准 |
| 固体废物 | 裁剪 | 边角料 | 外售综合利用 | 资源化、无害化、减量化 |
|  | 设备使用 | 废液压油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 原料使用 | 废包装桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭、废UV灯管 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，车间内功能合理布局，将设备安排在车间中间位置；风机进、出口加装消声器，气泵位于单独的隔声间内；加强生产设备的日常维修、更新，使生产设备处于正常工况；加强生产设备的日常维修、更新，使生产设备处于正常工况。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果 严格做好营运期污染防治工作，确保营运期废气、废水、噪声达标排放，固废作资源化、无害化处理，这样可使该项目对区域生态环境的影响降到最小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 1项目概况 ⑴项目名称：宁夏荣吉科技有限公司文创产品生产项目 ⑵建设单位：宁夏荣吉科技有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设地点：本项目建设地点位于固原市西吉县宁夏西吉工业园区，厂址中心坐标：E:105°41′57.76″，N:35°58′59.45″。本项目东侧和北侧均为空地，西侧和南侧均为园区闲置厂房。 ⑸建设内容及建设规模：本项目租用宁夏西吉工业园区厂房进行生产，建筑面积4980平方米，购置射骨机、定型机等生产设备，建设年产2000万枝人造花、科普教育课材生产线项目。项目总投资为5000万元，其中环保投资为14万元，占总投资的0.28%，主要用于废气治理、固废处置和噪声防治等方面。 ## 2产业政策及规划符合性分析 ⑴产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目生产产品、使用设备、生产工艺、使用原料不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中需要限制类、淘汰类目录产品、设备、生产工艺、原料，属于允许类。 ⑵相关规划符合性分析 根据宁夏西吉工业园区的地形地貌、水电、交通走向体系及产业布局现状要求，按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的总体要求，根据产业发展方向及重点形成“三大功能区”的空间布局结构，即特色农产品加工区、轻工产品制造区、现代物流服务区。其中特色农产品加工区主要集中在309国道北侧区域，轻工产品制造区主要集中在 309 国道南侧区域，现代物流服务区位于园区西部。园区通过构建特色鲜明、竞争力强劲的产业集群，强化了园区的集聚功能和辐射效应。根据园区现状产业布局和所在区域主导风向，建议进一步优化园区产业布局，特色农副产品加工业严格布局在轻工企业的下风向，特色农产品加工区应位于轻工业加工区上风向，以减少其它分区对其的影响。食品企业严格按照《食品企业通用卫生规范》要求，周边要预留保护区域；园区内现有居民搬迁之前，居民区与工业企业之间要预留保护区域。本项目属于工艺美术品制造，位于轻工制造区，符合园区用地规划要求。项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等环境敏感保护目标。 综上所述，项目符合园区规划。 ## 3三线一单符合性分析 本项目位于宁夏西吉工业园区，占地范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及宁夏生态保护红线。 本项目施工期和运营期会产生一定的污染物，经采取本报告提出污染防治措施后，均可达标排放，不会降低当地环境质量，符合环境质量底线要求。 项目在运营过程中将消耗一定量的电源、水源，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 本项目不属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 ## 4环境质量现状结论 ⑴环境空气质量现状 根据宁夏回族自治区生态环境厅发布的《宁夏2019年生态环境质量公报》中固原市环境空气质量监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域固原市属于达标区。本项目评价区域内非甲烷总烃满足根据《大气污染物综合排放标准详解》中的现状值要求，大气环境质量较好。 ⑵地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为葫芦河，葫芦河夏寨水库断面2019年主要监测水质因子中，BOD5浓度超标，超标的主要原因一方面是由于西吉县城镇化建设步伐加快，城市生活污水、工业污水排放量增加，虽然经各县（区）污水处理厂处理，但由于河流泾流量小，水体纳污能力有限，二是因为葫芦河夏寨水库水体流动缓慢，外来补水较少，DO、高锰酸盐指数、NH3-N、CODcr、TP、氟化物均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准。 ⑶声环境质量现状 项目所在区域昼间和夜间噪声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，声环境质量较好。 ## 5污染防治措施及环境影响分析结论 5.1大气环境影响 ⑴废气污染源达标情况 本项目产生的废气主要为定型过程中产生的废气及射骨过程中产生的有机废气。 项目非甲烷总烃产生量约为0.00504t/a，评价要求企业在射骨机上方设集气罩，废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，经处理后，非甲烷总烃的排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5的排放限值要求。 ⑵大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，项目非甲烷总烃的排放最大落地浓度为70.445μg/m3，最大落地浓度占标率为3.254%。污染物的最大落地浓度能达到相应标准限值要求。 ⑶大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，项目污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ## 5.2水环境影响结论 本项目产生的废水主要为员工的生活污水，产生量约为576m3/a，生活污水中经化粪池预处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准限值后纳入园区污水管网，最终进入西吉县污水处理厂处理达标后排放。 ## 5.3噪声环境影响结论 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，其噪声源强约为 70~85dB。根据噪声预测结果可知，厂界四周昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。 ## 5.4固废环境影响结论 本项目产生的固废主要为边角料、废液压油、废包装桶、废UV灯管、废活性炭和员工生活垃圾，边角料收集后外售综合利用，废液压油、废包装桶和废活性炭收集后委托有资质的单位处理，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一进行处理。 ## 5.5总量控制结论 本项目污染物总量指标为： VOCs排放总量为0.00504t/a ## 5.6环境风险评价结论 本项目运行过程中存在发生事故的风险，鉴于项目无重大危险源，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、管理及运行过程中认真落实拟采取的安全措施后，风险事故隐患可降至最低，风险防范措施可行，风险水平可接受，本次环评要求建设单位严格按照风险评价要求加强风险风范措施。 ## 6总结论 综上所述，本项目符合环境功能区规划的要求；符合土地利用总体规划、国家和地方产业政策等的要求；符合“三线一单” 控制要求；排放污染物符合国家、地方规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；建设项目产生的固体废物得到有效处置，达标排放，建成后对环境的影响 较小，不会使区域环境类别下降。因此，从环保角度分析本项目在拟建厂址建设是可行的。 ## 7 建议 1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、企业应重视环境保护，根据本环评要求落实有关污染治理措施，确保不对周围生态环境造成影响。 3、加强环保制度建设，完善环保管理有关制度，保障营运期间有关环保法规的执行和设施的正常运行。 4、完善环保管理有关制度，保障营运期间有关环保法规的执行和设施的正常运行。

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附表1 建设项目基础信息表 附件1 委托书 附件2 备案 附件3 监测报告 附件4 其他附件 附图1 项目与园区规划位置示意图 附图2 项目地理位置示意图 附图3 项目与生态红线位置关系示意图 附图4 周边位置关系及环境保护目标示意图 附图5 监测点位示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应先下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。