宁夏创力新建材有限公司

西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

宁夏创力新建材有限公司

二○二〇年九月

宁夏创力新建材有限公司

西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：宁夏创力新建材有限公司

法人代表：司彦锋

编写单位：宁夏创力新建材有限公司

法人代表：司彦锋

项目负责：刘耀利

编写人员：刘耀利、白艳君

提交时间：二〇二年九月

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 宁夏创力新建材有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 司彦锋 | 联系电话 | 18695417000 |
|  | 单位地址 | 固原市西吉县偏城乡大庄村 |  |  |
|  | 矿山名称 | 西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿 |  |  |
|  | 采矿许可证 | 新申请 □持有 □变更 |  |  |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 宁夏创力新建材有限公司 |  |  |
|  | 法人代表 | 司彦锋 | 联系电话 |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓 名 | 职 责 | 联系电话 |
|  |  | 刘耀利 | 项目负责 |  |
|  |  | 刘耀利 | 编制报告 |  |
|  |  | 白艳君 | 绘图 |  |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查 申请单位（矿山企业）盖章 联系人：司彦锋 联系电话： |  |  |  |

目    录

前  言	1

一、任务的由来	1

二、方案编制的目的和主要任务	1

三、方案编制的依据	2

四、方案适用年限	3

五、编制工作概况	3

第一章  矿山基本情况	5

一、矿山简介	5

二、矿区范围及拐点坐标	5

三、矿山开发利用方案概述	6

四、矿山开采历史及现状	9

第二章  地质环境背景	10

一、矿区自然地理	10

二、矿区地质环境背景	10

三、矿区社会经济概况	13

四、矿区土地利用现状	13

五、矿山及周边其他人类工程活动	14

第三章  矿山地质环境影响和土地毁损评估	15

一、矿山地质环境影响评估	15

二、矿山土地损毁现状与预测评估	24

三、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	26

第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	29

一、矿山地质环境治理可行性分析	29

二、矿区土地复垦可行性分析	30

三  生态环境协调性分析	35

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	37

一、矿山地质环境保护与土地复垦目标任务	37

二、矿山地质环境治理工程	37

三、矿区土地复垦	40

四、矿山地质环境监测	41

五、矿区土地复垦监测和管护	43

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	44

一、总体部署	44

二、年度实施计划	44

第七章  经费估算与进度安排	45

一、工程量估算	45

二、经费估算	45

三、进度安排	48

第八章  保障措施与效益分析	49

一、保障措施	49

二、效益分析	50

第九章  结论和建议	51

一、结论	51

二、建议	52

附图：

1、西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿山地质环境问题现状图（1:2000）；

2、西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿区土地利用现状图（1:2000）；

3、西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿山地质环境问题预测图（1:2000）；

4、西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿区土地损毁预测图（1:2000）；

5、西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿区土地复垦规划图（1:2000）；

6、西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿山地质环境治理工程部署图（1:2000）

# 前  言

## 一、任务的由来

西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿项目为新建矿山，为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政审批制度改革的有关要求，切实减少管理环节，提高工作效率，减轻矿山企业负担，按照《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》的有关规定，国土资源部2016年12月下发了《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号），要求自2017年1月3日起，施行矿山企业矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编报制度。根据该通知精神，为了合理开发西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿产资源、保护矿山地质环境及指导做好土地复垦的要求，宁夏创力新建材有限公司依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资源部，2016年12月），于2020年9月编制了《宁夏创力新建材有限公司西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）。

## 二、方案编制的目的和主要任务

1、方案编制的目的

本方案编制的主要目的是为矿山地质环境保护与土地复垦的实施管理提供依据，制定矿山企业在建设、开采、闭坑各阶段的矿山地质环境治理与土地复垦方案，最大限度地减轻矿业活动对地质环境及土地利用的影响，实现矿山地质环境和土地利用的有效保护与恢复治理，落实矿山企业对矿山土地和地质环境保护治理义务，为矿山企业实施矿山地质环境保护治理与土地复垦提供技术支撑，并且为政府行政主管部门对矿山地质环境及土地复垦的有效监督管理提供依据。

2、主要任务有：

（1）收集资料，开展矿山地质环境现状与土地利用现状调查，查明矿区地质环境条件和土地利用复杂程度，确定《方案》的服务年限、评估范围和级别。

（2）根据矿山地质环境现状，进行矿山地质环境影响评估、矿山地质环境保护治理分区、矿山地质环境保护治理工程部署与经费评估。

（3）根据土地利用现状，进行土地复垦方向可行性分析、复垦质量要求与复垦措施、复垦工程设计与经费估算。

（4）提出矿山地质环境保护治理与土地复垦效益分析、保障措施。

（5）进行矿山土地复垦与地质环境保护治理方案编制。

## 三、方案编制的依据

本方案编制的法律、法规及政策性文件依据主要有：

1、法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院，2014年7月修订）；

（2）《中华人民共和国矿产资源法》（全国人民代表大会常务委员会，1996年8月修正）；

（3）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院，2011年2月）；

（4）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；

（5）《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）。

2、法律规章

（1）《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估的通知》（国土资发〔2004〕69号，2004年3月25日）；

（2）《国务院关于全面整顿和规划矿山资源开发秩序的通知》（国发〔2005〕）28号）；

（3）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制审查及有关工作的通知》（国土资厅发〔2009〕61号文）；

（4）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日起施行）；

（5）《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

（6）关于印发《宁夏回族自治区矿山地质环境治理和生态恢复项目（工程）竣工验收办法》的通知（宁国资发〔2009〕112号）；

（7）《关于取消矿山环境治理回恢复保证金建立矿山地质环境恢复基金的通知》（宁财（建）发〔2018〕551号）。

3、技术规范

（1）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范（修订版）》（DZ/T223-2011）；

（2）《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（2016年12月）；

（3）《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）；

（4）《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-91)；

（5）《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；

（6）《工程岩体分级标准》（GB50218-94）；

（7）《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

（8）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

（9）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）；

（10）《土地开发整理标准》（TD/T1011～1013-2000）；

（11）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）；

（12）《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕126号）。

5、参考技术资料

（1）《宁夏回族自治区西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿产资源储量核实报告》宁夏回族自治区地质矿产勘查院，2019年7月；

（2）《宁夏创力新建材有限公司西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》宁夏创力新建材有限公司，2020年9月；

（3）本次野外实地调查取得资料和收集的相关资料。

## 四、方案适用年限

根据《宁夏创力新建材有限公司西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》（以下简称为《开发利用方案》），该矿山为新建矿山，确定的可采储量为24.72万吨，设计生产能力5万吨/年，则该矿山服务年限为4.9年（2021年2月-2025年12月，2020年9月-2021年1月为基建期）。考虑到矿山闭坑后的恢复治理期，最后确定该矿山地质环境保护与土地复垦方案的适用年限为6年，即2020年9月至2026年9月。若矿山开采规模、开采方法或采矿许可证发生改变时。

## 五、编制工作概况

宁夏创力新建材有限公司组织委派专业技术人员多次赴现场踏勘，收集前人资料，以现场勘查为主，充分了解该矿山的基本情况，对矿山存在的地质环境问题和现状进行了全面的调查。通过资料综合分析、归纳整理，对矿山地质环境和土地利用进行现状评估和预测评估，提出了矿山地质环境治理与土地复垦的工程设计、并对工作量及投资金额进行了估算。

（一）资料收集

主要收集区域、矿区范围内地质、气象、水文、环境地质、水文地质、工程地质、矿山地质、矿山开发规划、人类工程活动、土地利用现状、社会经济、自然条件、土壤植被分布等方面的资料。

（二）矿山现状调查

根据《开发利用方案》中的1：1000地形图作为工作底图，采用GPS定位，对矿区范围、矿业活动影响范围内地形地貌、水文地质、工程地质条件、复垦区土壤、水资源、生物多样性、土地利用、土地损毁进行调查。开展土地现状调查、土地损毁现状调查、矿山地质环境现状调查，对矿区周边村镇分布、社会经济、相邻采矿权及重要工程设施情况进行访问调查。

（三）资料整理

根据收集到的各种资料和实际调查的结果进行分析，对矿山地质环境和土地利用进行现状评估和预测评估，提出了矿山地质环境治理与土地复垦的工程设计、并对工作量及投资金额进行了估算。编制《方案》文本及图件。

（四）完成主要工作量

宁夏创力新建材有限公司组织专业技术人员对项目区开展野外工作，于2020年9月完成室内资料整理，完成的主要工作量详见表0-1。

- 表0-1  完成主要工作量一览表

| 项 目 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 资料收集 | 份 | 5 |
| 矿山地质环境调查 | 点 | 10 |
| 照片 | 张 | 5 |
| 调查面积 | 公顷 | 20 |
| 评估面积 | 公顷 | 16.78 |
| 文字报告 | 份 | 1 |
| 计算机制图 | 幅 | 6 |

# 第一章  矿山基本情况

## 一、矿山简介

2018年8月，宁夏创力新建材有限公司通过竞拍取得“西吉县新营乡红庄村沈家沟1号建筑用砂矿采矿权”。由于该采矿权范围压占了地下供水管道，经与西吉县水务局沟通，要求在采矿活动时管道周围200米范围内禁止进行开挖采砂活动，这样会造成矿产资源储量减少，达不到采矿权设置的要求，需重新选址调整（西自然资发〔2019〕372号）。

2019年6月西吉县自然资源局委托宁夏回族自治区地质矿产勘查院对宁夏西吉县偏城乡大庄村资源储量进行了核实工作，并于2019年7月编制完成了《宁夏回族自治区西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿资源储量核实报告》（以下简称《储量核实报告》）。

根据西吉县人民政府文件（西政发〔2020〕49号），“同意将新营乡红庄村沈家沟1号建筑用砂矿位置调整至偏堿乡大庄村，名称变更为偏城乡大庄村建筑用砂矿”。

调整后的矿山位于西吉县偏城乡大庄，距偏城乡政府驻地约5km，距西吉县城区约26km处。地理极值坐标为：东经106°01′16″～106°01′23″，北纬35°56′50″～35°56′56″。矿区周围有简易沙土路与乡镇公路相通，交通方便（见交通位置图1-1）。

## 二、矿区范围及拐点坐标

根据该矿山的《储量核实报告》和《开发利用方案》，采矿权范围由4个拐点坐标圈定，平面上呈四边形展布，长约154米，宽约138米，开采面积0.02127平方公里，开采标高2166－2115米。其拐点坐标见表1-1。

- 表1-1  矿区范围拐点坐标表

| 序号 | 1980西安坐标系 |  | 2000国家大地坐标系 |  | 开采 深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |  |
| 1 | 3980343.49 | 35592273.68 | 3980355.29 | 35592386.08 | +2166-+2115 |
| 2 | 3980190.60 | 35592292.87 | 3980202.40 | 35592405.27 |  |
| 3 | 3980169.73 | 35592156.41 | 3980181.53 | 35592268.81 |  |
| 4 | 3980322.62 | 35592137.21 | 3980334.42 | 35592249.61 |  |

- 图1-1  交通位置示意图

## 三、矿山开发利用方案概述

（一）矿山建设规模

1、矿山设计生产能力

根据《开发利用方案》，该矿山设计生产能力为5万吨/年。

2、矿山矿产资源/储量估算

（1）设计利用地质资源/储量

根据《开发利用方案》，开采境界内设计可利用资源储量为18.04万立方米（27.24万吨）。

（2）可采储量

该方案引入“可信度系数”进行调整，推断的内蕴经济资源量（333）可信度系数取0.95。

矿山确定的可采储量（18.04万立方米×0.95）×95%=16.37万立方米（24.72万吨）。

采矿场回采率：95%。

（二）矿山服务年限

T = Q/A

式中：T—矿山服务年限，年；

Q—开采境界范围内确定的可采储量24.72万吨；

A—矿山年产矿石量，5万吨。

经计算矿山服务年限为4.9年。

（三）矿山开采方式

1、开采方式

矿山设计最低开采标高为+2115米，根据地形地貌，属于山坡式露天开采。采用自上而下分台阶开采。

2、开拓运输系统

根据矿山地形地貌和矿石运输距离综合因素，设计采用公路开拓－汽车运输方案。

3、台阶高度的确定

本矿山采用挖掘机采矿，根据《金属非金属矿山安全规程》的要求，对于不需要穿爆松散的矿岩，分层高度不得大于机械的最大挖掘高度，因此确定本矿山分层高度为10米。

4、最终边坡角的选择

采矿场边坡稳定分析计算需要根据岩体的抗剪强度，并利用岩体粘结力随节理密度增大而降低的关系确定。根据《采矿设计手册》最终边坡角的参考资料、结合类似矿山资料及本矿山岩层倾角，最终边坡角控制在37°以内。

5、最终边坡要素

台阶高度：      10米；

台阶坡面角：     45°；

最终边坡角：     36°。

6、开采顺序

总的开采顺序为自上而下分台阶开采，开始时山坡露天开采工作线沿地形等高线布置，挖掘单壁沟，由矿体上盘向下盘推进，开采工作线沿走向布置，垂直于走向推进。

7、采场构成要素

台阶高度：         10米；

采掘带宽度：       6-8米；

最小工作线长度：   100米；

最终底盘宽度：     20米。

同时开采工作面数： 1个。

8、采矿工艺

矿山矿石属于不坚固的松散岩，无需穿孔爆破，采用机械开采。采矿工艺流程为：挖掘机开采—铲装—汽车运输。

9、总平面布置

总平面布置由采矿场、工业场地、矿山道路等几部分组成。

（1）采矿场

采矿场有+2155米、+2145米、+2135米、+2125米、+2115米5个开采水平，采矿台阶高度10米，采矿场占地面积2.13公顷。

（2）工业场地

工业场地内布设加工生产区、堆料场、办公生活区、材料库、机修车间、地磅房等，均未建成。根据该矿山周边的地形地貌，加工生产区选址在采场南侧300米处；设计砂石堆放场位于矿山南侧400米处；设计办公生活区位于工业场地北侧，主要设施有：办公室、宿舍、食堂等；材料库、机修车间、地磅房等。

工业场地总占地面积2.63公顷。

（3）矿山道路

矿山内部运矿道路与主运矿道路、生产加工区和生活区贯通；外部运输道路与乡镇公路贯通，矿区道路尚未建成。

（4）排土场

设计排土场1处，用于堆放剥离表土。排土场位于矿山南侧，占地约0.57公顷。

## 四、矿山开采历史及现状

固原市西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿为新建矿山，开采矿种为建筑用砂矿，尚未开采。

本项目与矿山开采配套的工业场地、道路、排土场等均未建成。

# 第二章  地质环境背景

## 一、矿区自然地理

（一）气象

西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿位于宁夏西吉县境内，属典型的大陆性半干旱气候，具有年降水量少，且受地形影响强烈，雨季集中，降水分布不均匀，蒸发强烈，全年平均气温低，昼夜温差大的特点。根据西吉气象站（1980－2018年）观测资料统计，西吉县年平均气温5.3℃，历年的年降水量350-500mm之间，大部分地区为400-500mm之间。东部近山地带，降水较多，西部离山地较远，降水较少。每年的七、八、九月的总降水量，可占全年降水量的65.6%。

（二）水文

矿区周边水系发育，有季节性地表径流，地表多为薄层第四系松散沉积物覆盖，冲沟比较发育，多见沟壑、坳谷、洼地，植被稀疏，水土流失较为严重。汛期要注意暴雨引发的滑坡、泥石流等地质灾害，以及堵塞沟道形成堰塞湖，如遇地质灾害发生，要及时停止生产撤离，防止对人员、财产造成损失。

（三）地形地貌

评估区属低山丘陵区，地势起伏较大，地形切割较强烈，沟谷较为发育。因流水侵蚀，沟壑纵横，梁峁相间，地形支离破碎。矿区所在大庄村位于葫芦河东岸阶地与黄土丘陵过渡地带，周围海拔2075—2190米，沟谷出露基岩，山顶、梁峁第四系更新统风积层广泛分布。

## 二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

根据《宁夏回族自治区区域地质志》岩石地层的划分成果，矿区地层区划属柴达木-华北地层大区（Ⅲ），祁连地层区（Ⅲ2），北祁连地层分区（Ⅲ21），靖远-西吉地层小区（Ⅲ21-1）。

矿区地层主要有第四系上更新统上部风积层（马兰黄土）（Qp3-2eol）和古近系渐新统清水营组（E3q）。各地层岩性特征按自新到老的顺序叙述如下：

1、第四系上更新统上部风积层（Qp3-2eol）

分布全区，岩性主要以浅灰黄色粉砂为主，质地疏松、孔隙度大，垂直节理发育，多呈块状，层中钙质结核小而少，常零散分布，厚度分布不均匀，从数米到数十米不等，平均厚度约7m左右。

2.古近系清水营组（E3q）

沿沟谷出露，其岩性为紫红—灰红色含砾砂岩、砂砾岩，分选性好，磨圆度差，松散-半固结。为建筑用砂矿赋存层位。

（二）地质构造和地震

1、地质构造

根据《宁夏回族自治区区域地质志》（2017年）划分成果，矿区位于柴达木-华北板块-阿拉善微陆块-腾格里早古生代增生楔-卫宁北山-香山晚古生代前陆-上叠盆地-烟筒山窑山冲断带。区域上大地构造位置特殊，褶皱、断裂较为发育。矿区内无断层、褶皱发育。

2、地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）及《中国地震动反应谱特征周期区划图》，已建矿山所在地区地震动峰值加速为0.3g。根据地震动峰值加速度分区与地震烈度分区对照关系（见表2-1），本项目工程场地的抗震设防烈度为Ⅷ度区。

- 表2-1 地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表

| 地震动峰值加速度分区 | <0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | ≥0.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震基本烈度 | Ⅵ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅷ | ≥Ⅸ |

（三）水文地质特征

矿山所在区地下水类型为黄土类松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水主要分布在低山丘陵区的梁间洼地、沟脑掌型地、沟侧黄土坪、黄土缓坡及黄土梁的鞍部等地势比较低洼处，呈不连续的块状分布。含水层单块面积的大小，受当地大气降水和地形坡度等因素控制。一般降水量大，地形坡度小的地区，含水层分布面积大，反之则较小。

基岩裂隙水主要赋存于基岩裂隙中，含水层为岩体风化裂隙带，补给来源为大气降水入渗，富水性与降水量、裂隙发育程度及其连通性密切相关。

矿区属丘陵区，地势平缓，海拔在2115—2170m之间，相对高差55m，矿体位于侵蚀基准面以上，核实区地形切割弱裂隙水量较弱。确定矿区水文地质条件为简单类型。

矿区内无常年径流水，地下水补给来源主要为大气降水，地下水含量微弱。区内大气降水较少，蒸发量远大于降雨量，砂矿层赋存于干河床，平时地表无径流，只有在7-9月份雨季，有时可形成短暂的洪流，但水量不是很大。矿区内排水畅通，不会形成积水现象。

矿山开采过程中应做好雨季应注意防洪水，及时做好雨水排泄渠道。

综上所述，矿区属水文地质条件简单区，不受地表、地下水危害。只是在雨季应注意降雨对矿区的影响，采取适当措施及时将采区内的积水排出。

（四）工程地质特征

矿区岩石松散，固结程度较差，工程力学强度较低，工程稳定性中等。目前该矿山边坡现状较稳定，未见滑坡、崩塌等不良地质现象。随着矿山开采，露采断面边坡将更高，相应地缩小了边坡安全稳定系数，在开采过程中，保留45°台阶坡度以保证矿区安全。矿区工程地质条件属中等类型。

（五）环境地质特征

矿山远离自然保护区、风景旅游点、文物古迹和地质遗迹等需要特殊保护的环境敏感目标。在自然条件下岩土体处于较稳定状态，环境地质条件属简单类型。矿山为露天开采，矿石中未发现对环境及人体有害的元素和物质。开采后主要对周边地形、地貌会有所改变。另外，因采矿活动导致植被有所破坏，存在水土流失现象，尤其是在采坑分布范围内，应采取相应工程措施予以控制。由于矿山采用露天开采，基本无废水排出，对附近水环境污染指数很小。

综上所述，矿区在开采时采取良好环境治理方案，科学有序的进行开采则不会对当地环境造成危害。

（六）矿体（层）地质特征

1、矿层特征

矿层赋存于古近系清水营组（E3q）地层，矿层岩性为紫红-灰红色含砾砂岩、砂砾岩，局部有少量集中砾石区，含砾砂岩的数量相对较多，占主导地位，二者之间无明显层面加以区分，砾石多者为砂砾岩，少者则为含砾砂岩。岩层风化面呈浅砖红色，砂级碎屑颗粒以石英为主，含少量岩屑，为粗砂级，钙质胶结。砾石成分主要为灰岩及石英颗粒，砾经5-10mm者居多，分选较差，磨圆度为棱角状-次棱角状。矿区被第四系上更新统上部风积层覆盖，覆盖层厚度在2-10m之间。

2、矿石物质组成

矿物成分主要以石英为主，次为长石、白云母及粘土矿物。

3、矿石化学成分

砂石矿的化学成分以SiO2含量最高，Fe2O3、Al2O3等其他氧化物含量较低。

4、矿石加工技术性能

该矿为砂石矿，根据矿山开采过程中积累的经验，矿山地层岩性为砂砾岩、石英砂岩（砂层）、粉砂岩和砂质泥岩（砂质粘土），砂石过筛后成建筑砂（4.75mm以下），再用水冲洗去泥质后就成为质量优良的建筑砂。

5、矿层围岩与夹层

矿层覆盖层较薄，为第四系风积层，矿层未见底板。

## 三、矿区社会经济概况

矿区附近回、汉族杂居，以回民为主。经济主要以农牧业为主，农作物以小麦、马铃薯、油料等为主。大庄村生产的建筑用砂产品主要用于偏城乡及生产建设需要。

## 四、矿区土地利用现状

根据实际调查及查阅2018年土地调查变更数据库等有关资料，按照《土地利用分类》，矿区占用土地类型为旱地和裸地，工业场地、矿山道路、排土场等占用的土地类型为旱地和裸地（图2-1，表2-2）。矿区周围1公里范围内无自然保护区、人文景观、风景旅游区。

- 表2-2  土地利用现状统计表

| 评价单元 | 地类 |  | 合计（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 旱地 | 裸地 |  |
| 采矿权范围 | 2.07 | 0.06 | 2.13 |
| 工业场地 | 2.63 | 0 | 2.63 |
| 道路 | 0.56 | 0.14 | 0.7 |
| 排土场 | 0.48 | 0.09 | 0.57 |
| 总计（公顷） | 5.74 | 0.29 | 6.03 |

图2-1  矿区及周边土地利用现状图

（注：013为旱地，127为裸地）

## 五、矿山及周边其他人类工程活动

本项目为新建矿山，工业场地和矿区道路等均未建成，已经建成。

矿山周边无国家保护的野生动植物资源，无名胜古迹，地下管网及测绘基准点等国家禁止开采项。

# 第三章  矿山地质环境影响和土地毁损评估

## 一、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和级别

1、评估范围的确定

根据采矿活动影响范围和规范编制要求，结合矿山环境地质问题实际情况，评估范围为矿区及采矿活动可能影响的范围。根据《开发利用方案》，以及本次的调查结果，该矿山面积为2.13公顷，为新建矿山；拟建工业场地（含生产加工区、办公生活区）、矿山道路、排土场等面积约3.9公顷。最后确定本次评估范围主要为该矿山采矿权范围及采矿活动影响的范围外延10米，并包含泥石流沟谷流域范围，最终确定本次评估区面积为16.78公顷，总调查面积约为20公顷。

2、评估级别的确定

（1）评估区重要程度的确定

评估区重要程度的确定因素及指标见表3-1。

- 表3-1  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 1、分布有500人以上的居民集中居住区； | 1、分布有200-500人以上的居民集中居住区； | 1、居民居住分散，集中居住区人口在200人以下； |
| 2、分布有高速公路。一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施； | 2、分布有二级公路，小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施； | 2、无重要交通要道或建筑设施； |
| 3、矿山紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）； | 3、紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点）； | 3、远离各级自然保护区及旅游景区（点）； |
| 4、有重要水源地； | 4、有较重要水源地； | 4、无较重要水源地； |
| 5、破坏耕地、园地 | 5、破坏林地、草地 | 5、破坏其他土地类型 |
| 注：分级的确定采取上一级别优先的原则，只要有一级符合者即为该级别。 |  |  |

通过调查，评估区内无人员居住，评估区内无重要建筑设施，破坏土地类型为旱地和裸地。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中评估区重要程度分级表3-1，确定评估区重要程度属重要区。

（2）矿山开采规模的确定

通过调查，该矿山开采矿种为建筑用砂矿，开采方式为山坡式露天开采，开采规模为5万吨/年。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山生产建设规模分类（表3-2），确定该矿山开采规模为中型。

- 表3-2  矿山生产建设规模分类一览表

| 矿种类型 | 计量单位 | 年生产量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 建筑用砂 | 万吨 | ≥30 | 30～5 | <5 |  |

（3）矿山地质环境条件复杂程度的确定

该砂石矿属于低山丘陵区，地形起伏较大。区域断裂构造不发育，构造较简单。矿山范围内常年无地表水或地下水出露，对矿床开采的影响很小，属水文地质条件简单的矿床，工程地质条件较差。人类工程—经济活动对自然地质环境的影响一般。

根据实地调查，矿区内地质灾害不发育。

综上所述，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/0223-2011）附录C表C.2见表（3-3）标准综合判断，评估区地质环境条件复杂程度属中等区。

- 表3-3  露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 1.地质灾害发育强烈 | 1.地质灾害发育中等 | 1.地质灾害一般不发育 |
| 2.地形与地貌类型复杂 | 2.地形较复杂，地貌类型较复杂 | 2.地形简单，地貌类型单一 |
| 3.地质构造复杂，岩性岩相变化大，岩土体工程地质性质不良 | 3.地质构造较复杂，岩性岩相不稳定，岩土体工程地质性质较差 | 3.地质、构造简单，岩性单一，岩土体工程地质性质良好 |
| 4.工程地质、水文地质条件不良 | 4.工程地质、水文地质条件较差 | 4.工程地质、水文地质条件良好 |
| 5.破坏地质环境的人类工程活动强烈 | 5.破坏地质环境的人类工程活动较强烈 | 5.破坏地质环境的人类工程活动一般 |

（4）评估工作级别的确定

通过对评估区的重要程度、矿山地质环境条件复杂程度和矿山开采规模的确定，宁夏创力新建材有限公司西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿是在重要程度为重要区、地质环境条件复杂程度中等区进行的中型建筑用砂矿开采。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山地质环境影响评估级别分级表3-4的有关标准，确定本次矿山地质环境影响评估级别为一级评估。

- 表3-4  矿山地质环境影响评估级别分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

（二）评估内容

矿山地质环境影响现状及预测评估主要是针对矿业活动对地质灾害、含水层和地形地貌景观几方面进行评估。影响程度分级见表3-5。

- 表3-5  矿山地质环境影响程度分级表

| 影响分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 1、地质灾害规模大，发生的可能性大； 2、影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全； 3、造成或可能造成直接经济损失大于500万元； 4、受威胁人数大于100人。 | 1、矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道； 2、矿井正常涌水量大于10000m3/d； 3、区域地下水位下降； 4、矿区周围主要含水层（带）水位大幅度下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重； 5、不同含水层（组）串通水质恶化； 6、影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 | 1、对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大； 2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。 | 1、占用破坏基本农田； 2、占用破坏耕地大于2公顷； 3、占用破坏林地或草地大于4公顷； 4、占用破坏荒地或未开发利用土地大于20公顷。 |
| 较 严 重 | 1、地质灾害规模中等，发生的可能性较大； 2、影响到村庄、居民居住区、一般交通线和较重要工程设施安全； 3、造成或可能造成直接经济损失100-500万元； 4、受威胁人数大于10-100人。 | 1、矿井正常涌水量大于3000-10000m3/d； 2、矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态； 3、矿区及周围地表水体漏失较严重； 4、影响矿区及周围部分生产、生活供水。 | 1、原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大； 2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。 | 1、占用破坏耕地等于2公顷； 2、占用破坏林地和草地2-4公顷； 3、占用破坏荒地或未开发利用土地10-20公顷。 |
| 较轻 | 1、地质灾害规模小，发生的可能性小； 2、影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施； 3、造成或可能造成直接经济损失小于100万元； 4、受威胁人数小于10人。 | 1、矿井正常涌水量小于3000m3/d； 2、矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较小； 3、矿区及周围地表水体未漏失； 4、未影响矿区及周围生产、生活供水。 | 1、原生的地形地貌景观影响和破坏程度小； 2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。 | 1、占用破坏林地和草地小于等于2公顷； 2、占用破坏荒地或未开发利用土地小于等于10公顷。 |
| 注：分级的确定采取上一级别优先的原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。 |  |  |  |  |

（三）矿山地质灾害现状分析与预测

1、地质灾害现状

该矿山为新建矿山，尚未开采。

通过调查，评估区存在发生泥石流条件的沟谷有1条（N1）（照片3-1）。N1位于评估区中部，属稀性泥石流沟，沟长约0.7km，高差约60m，主沟纵坡降约60‰，汇水面积约0.2km2，矿区处于沟道的形成区，沟道宽约30m，植被覆盖率约20%，为“V”型沟谷。

在查明泥石流灾害分布位置，形成、流通、堆积区形态结构特征的基础上，根据《地质灾害危险性评估规范》中地质灾害诱发因素分类表（表3-6）确定泥石流的诱发因素；根据泥石流堵塞程度分级表（表3-7）确定泥石流沟的堵塞程度，根据泥石流发育程度分级表（表3-8）、泥石流发育程度量化评分及评判等级标准（表3-9），确定泥石流发育程度；根据地质灾害危害程度分级确定泥石流的危害程度；依据地质灾害危险性分级表（表3-4）确定泥石流灾害的危险性。

照片3-1  N1泥石流沟（镜向南西）

- 表3-4  泥石流堵塞程度分级表

| 堵塞程度 | 特 征 |
| --- | --- |
| 严重 | 河槽弯曲，河段宽窄不均，卡口、陡坎多。大部分支沟交汇角度大，形成区集中。物质组成黏性大，稠度高，沟槽堵塞严重，阵流间隔时间长 |
| 中等 | 沟槽较顺直，沟段宽窄较均匀，陡坎、卡口不多。主支沟交角多小于60°，形成区不太集中。河床堵塞情况一般，流体多呈稠浆~稀粥状 |
| 轻微 | 沟槽顺直均匀，主支沟交汇角小，基本无卡口、陡坎，形成区分散。物质组成黏度小，阵流的间隔时间短而少 |

- 表3-5  泥石流发育程度分级表

| 危害程度 | 易发程度（发育程度）及特征 |
| --- | --- |
| 强 | 评估区位于泥石流冲淤范围内的沟中和沟口，中上游主沟和主要支沟纵坡大，松散物源丰富，有堵塞成堰塞湖（水库）或水流不通畅，区域降雨强度大 |
| 中等 | 评估区局部位于泥石流冲淤范围内的沟上方两侧和距沟口较远的堆积区中下部，中上游主沟和主要支沟纵坡较大，松散物源较丰富，水流基本通畅，区域降雨强度中等 |
| 弱 | 评估区位于泥石流冲淤范围外历史最高泥水位以上的沟上方两侧高处和距沟口较远的堆积区边部，中上游主沟和支沟纵坡小，松散物源少，水流通畅，区域降雨强度小 |

- 表3-6  泥石流发育程度量化评分及评判等级标准

| 序号 | 影响因素 | 量级划分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强发育（A） | 得分 | 中等发育（B） | 得分 | 弱发育（C） | 得分 | 不发育（D） | 得分 |
| 1 | 崩塌、滑坡及水土流失（自然和人为活动的）严重程度 | 崩塌、滑坡等重力侵蚀严重，多层滑坡和大型崩塌，表土疏松，冲沟十分发育 | 21 | 崩塌、滑坡发育，多层滑坡和中小型崩塌，有零星植被覆盖，冲沟发育 | 16 | 有零星崩塌、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩塌、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥沙沿程补给长度比 | ≥60% | 16 | 60%~30% | 12 | 30%~10% | 8 | ＜10% | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动程度 | 主河河形弯曲或堵塞，主流受挤压偏移 | 14 | 主河河形无较大变化，仅主流受迫偏移 | 11 | 主河形无变化，主流在高水位时偏，低水位时不偏 | 7 | 主河河形无变化，主流不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵坡降 | ≥21.3% | 12 | 21.3%~10.5% | 9 | 10.5%~5.2% | 6 | ＜5.2% | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 强抬升区，6级以上地震区，断层破碎带 | 9 | 抬升区，4~6级地震区，有中小支断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区，有小断层 | 5 | 沉降区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率 | ＜10% | 9 | 10%~30% | 7 | 30%~60% | 5 | ≥60% | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅 | ≥2.0m | 8 | 2.0m~1.0m | 6 | 1.0m~0.2m | 4 | ＜0.2m | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 5 | 风化强烈和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物储量（104m3/km2） | ≥10 | 6 | 10~5 | 5 | 5~1 | 4 | ＜1 | 1 |
| 10 | 沟岸山坡坡度 | ≥32° | 6 | 32°~25° | 5 | 25°~15° | 4 | ＜15° | 1 |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | V型谷、U型谷、谷中谷 | 5 | 宽U型谷 | 4 | 复式断面 | 3 | 平坦型 | 1 |
| 12 | 产沙区松散物平均厚度 | ≥10m | 5 | 10m~5m | 4 | 5m~1m | 3 | ＜1m | 1 |
| 13 | 流域面积 | 0.2km2~5 km2 | 5 | 5 km2~10 km2 | 4 | ＜0.2 km2 10 km2~100 km2 | 3 | ≥100 km2~ km2 | 1 |
| 14 | 流域相对高差 | ≥500m | 4 | 500m~300m | 3 | 300m~100m | 2 | ＜100m | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 严重 | 4 | 中等 | 3 | 轻微 | 2 | 无 | 1 |
| 评判等级标准 |  | 综合得分 |  | 116~130 |  | 87~115 |  | ＜86 |  |
|  |  | 发育程度等级 |  | 强发育 |  | 中等发育 |  | 弱发育 |  |

依据地质灾害诱发因素分类表、泥石流发育程度分级表、泥石流发育程度量化评分及评判等级标准、泥石流发育程度量化评分表（表3-7）、地质灾害危害程度分级表、地质灾害危险性分级表，泥石流地质灾害现状评估结果见表3-8。

- 表3-7  泥石流沟发育程度量化评分汇总表

| 控制因素 |  | N1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调查现状 | 评分 |
| 1 | 崩塌、滑坡及水土流失等不良地质现象严重程度 | 崩坍零星发育，有冲沟存在 | 12 |
| 2 | 补给段长度比(%) | 60 | 12 |
| 3 | 沟口泥石流堆积程度 | 河形无变化，主流不偏 | 1 |
| 4 | 主沟纵坡(%) | 6 | 6 |
| 5 | 构造影响程度 | 六级以上地震 | 9 |
| 6 | 流域植被覆盖率(%) | 20 | 7 |
| 7 | 冲淤变幅（m） | 1~0.2 | 4 |
| 8 | 岩性 | 软硬相间、黄土 | 6 |
| 9 | 松散物储量（104m3/km2） | ＜1 | 1 |
| 10 | 山坡坡度(度) | 30~40 | 5 |
| 11 | 产沙区沟槽断面 | V型谷 | 5 |
| 12 | 松散物平均厚度(m) | ＜1 | 1 |
| 13 | 流域面积(km2) | 0.2 | 3 |
| 14 | 相对高差(m) | 60 | 1 |
| 15 | 堵塞程度 | 无 | 1 |
| 总分 |  | 70 |  |
| 发育程度等级 |  | 弱发育 |  |

- 表3-8  泥石流地质灾害现状评估表

| 编号 | 诱发因素 | 发育程度 |  | 危害程度 |  | 现状评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 降水、地震、植被破坏 | 评估区局位于泥石流沟谷上游形成区，松散物源少，水流通畅，区域降雨强度小。泥石流发育程度量化评分70分。 | 弱发育 | 评估区位于沟谷上游，未造成经济损失及人员伤亡。 | 危害 程度小 | 地质灾害危险性小 |

通过现状分析，泥石流地质灾害危险性和危害性较轻。

2、地质灾害预测

通过现场调查分析，采矿活动可能引发和遭受的地质灾害主要为泥石流。

矿山开采过程中，由于采矿挖方采石破坏了地表植被，加剧了水土流失；同时，工业场地建设在沟道北侧，汛期遭受泥石流的可能性较大。

在确定工程建设与泥石流的位置关系，分析采矿工程建设引发或加剧泥石流发生的可能性基础上，依据地质灾害诱发因素分类表、泥石流发育程度分级表、地质灾害危害程度分级表、泥石流危险性预测评估分级（表3-9），采矿过程可能引发或加剧泥石流地质灾害预测评估见表3-10。

- 表3-9  泥石流危险性预测评估分级

| 工程建设引发或加剧泥石流发生的可能性 | 危害 程度 | 发育 程度 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设位于泥石流影响范围内，弃渣量大，堵塞沟道，水源丰富，引发或加剧泥石流的可能性大 | 大 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 大 |
|  |  | 弱 | 中等 |
| 工程建设位于泥石流影响范围内，弃渣量较大，沟道基本通畅，水源较丰富，引发或加剧泥石流的可能性中等 | 中等 | 强 | 大 |
|  |  | 中等 | 中等 |
|  |  | 弱 | 小 |
| 工程建设位于泥石流影响范围外，引发或加剧泥石流的可能性小 | 小 | 强 | 中等 |
|  |  | 中等 | 小 |
|  |  | 弱 | 小 |

- 表3-10 工程建设中、建设后可能引发或加剧泥石流地质灾害危险性评估表

| 编号 | 工程关系 | 工程建设引发或加剧的可能性 | 诱发因素 | 发育程度 | 危害程度 | 预测评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 该泥石流沟穿越评估区 | 工程位于泥石流影响范围内，沟道基本通畅，存在引发或加剧泥石流的可能性。 | 降水、地震、弃渣加载、植被破坏 | 弱 | 矿山开采过程中对周围地质环境造成破坏，危害程度中等。 | 地质灾害 危险性小 |

综上分析，若采矿活动严格按照开发利用方案等有关规范开采，弃渣弃土不随意堆放堵塞沟道，则引发和加剧N1泥石流地质灾害危险性较小，危害性较轻；由于采矿活动破坏了评估区地质环境和植被，存在发生水土流失风险，拟建矿山在工程建设及开采过程可能遭受泥石流地质灾害威胁，应注意防范。

（四）矿区含水层破坏现状分析与预测

1、含水层破坏现状

通过调查评估区没有地下水出露，采矿活动最底开采标高高于地下水位，不会对地下水含水层造成影响和破坏。因此，采矿活动对地下含水层的影响程度为较轻。

2、含水层破坏预测

该矿山为山坡式露天开采，通过调查，矿山周边没有地下水露头，矿区周边无水源地，说明该区地下水埋深较大，矿业活动不会影响到该区地下水位的变化，也不会对含水层造成疏干。另外，矿区及评估区范围内无地表水体，矿业活动不会造成地表水体的漏失。预测采矿活动对地下含水层影响和破坏程度较轻。

（五）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测

1、地形地貌景观破坏现状

矿区及周边无常年性地表水，仅在雨季存在季节性沟谷流水，土地类型为旱地和裸地。对地形地貌景观和植被破坏形式主要表现为对原生的地形地貌景观的影响和破坏。通过调查，该矿山为新建建矿山，工业场地、矿山道路、排土场等均未建立，矿山尚未开采，对原生地形地貌景观没有造成破坏，对地形地貌影响较轻。

2、地形地貌景观破坏预测

预测采矿活动对地形地貌景观破坏和影响形式主要表现为露天采场开采、工业场地建设、矿山道路修建、排土场剥离表土堆放等对原生地形地貌景观的影响和破坏。本矿山位于丘陵区，气候干旱，降水量稀少。随着矿山的开采，露天采坑面积将达到2.13公顷，露天开采的最大高差达到51米，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。因此，采矿活动对地形地貌景观的破坏程度严重。工业场地、矿山道路修建，以及临时排土场剥离表土堆放将改变地形地貌景观，对地形地貌影响较严重。

（六）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、水土环境污染现状分析

该矿山为建筑用砂矿山，不会产生有害有毒物质，现状条件下，矿山为新建矿山，尚未开采，对水土环境污染较轻。

2、水土环境污染预测

矿山采矿工艺为挖掘机开采、汽车运输。装载机装运，将矿石直接运送到工业场地，经破碎、筛选、水洗，成品矿在工业场地直接交付给用户。由此可见在矿业活动中，矿石中无有害有毒物质，不会对水土环境造成污染，因此，预测矿业活动对水土环境污染较轻。

## 二、矿山土地损毁现状与预测评估

（一）土地损毁形式与环节

1、土地损坏形式

不同的开采工艺对土地的损毁形式不同，根据开采工艺流程和矿山工程平面布置特征，确定本项目土地的损毁形式主要为挖损和压占。

挖损损毁主要为矿区开采形成的露天采场，挖损破坏了土壤结构，彻底改变了土壤养分的初始条件，引起了水土流失和养分流失，影响采场周边植被的正常生长。压占损毁主要为工业场地、矿山道路及临时排土场。

2、造成土地损毁的时序

该矿山为露天开采矿山，矿山土地损毁时序与矿山建设、矿体开采顺序密切相关。矿山生产建设对土地的损毁主要为对土地的挖损损毁和压占损毁。根据土地损毁环节分析，矿山生产建设过程中对土地的损毁主要有以下几个环节：

（1）前期损毁（2020年9月以前）（即已损毁）

该矿为新建矿山，尚未开采，工业场地、矿山道路和临时排土场等均未建成，尚未造成土地损毁。

（2）矿山生产期（矿山服务期4.9年，即2021年2月至2025年12月，基建期5个月，即2020年9月至2021年1月）（即拟损毁）

该矿山为露天开采，矿山开采对土地的损毁类型主要为挖损损毁，露天采场的挖损面积为2.13公顷，待矿山闭坑时进行复垦。工业场地、矿山道路和临时排土场建设对土地损毁类型为压占损毁，总压占损毁面积3.9公顷，其中工业场地压占面积2.63公顷，矿山道路压占面积0.7公顷，临时排土场压占面积0.57公顷。

（二）已损毁土地现状

现状条件下，该矿为新建矿山，尚未开采，工业场地、矿山道路和临时排土场等均未建成，尚未造成土地损毁。

（三）拟损毁土地预测

根据《开发利用方案》等相关资料，预测拟损毁土地情况。本项目拟损毁土地主要为采场露天开采的挖损损毁和工业场地、矿山道路和临时排土场建设对土地压占损毁。

1、拟损毁土地预测

该矿山采用露天开采方式，预测矿山闭坑时共形成1个露天采坑，损毁土地面积2.13公顷，为挖损损毁。工业场地（含洗沙场、堆料场、办公生活区等）、矿山道路和临时排土场建设对土地损毁类型为压占损毁，总压占损毁面积3.9公顷，其中工业场地压占面积2.63公顷，矿山道路压占面积0.7公顷，临时排土场压占面积0.57公顷。

2、拟损毁土地类型

根据以上分析并结合土地利用现状图，拟损毁土地类型为旱地和裸地。

3、土地损毁程度分析

挖损损毁程度主要是和地表地形改变以及挖损土层厚度有关。而地表变形又跟挖损深度、挖损面积和挖损坡度有关。压占损毁程度主要与压占面积、堆积高度和地表稳定性等关系密切，通过现场调查、并结合周边相关类型矿山进行类比以及对挖损资料的分析，制定挖损损毁土地程度标准表3-11和压占损毁土地程度标准表3-12。

- 表3-11  挖损土地损毁等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 地表变形 | 挖掘深度（m） | ＜5 | 5-10 | ＞10 |
|  | 挖掘面积（m2） | ＜1000 | 1000-10000 | ＞10000 |
|  | 挖掘边帮角（°） | ＜25 | 25-50 | ＞50 |
| 水文变化 | 积水状况 | 无积水 | 季节性积水 | 长期积水 |
| 生态变化 | 土地利用类型 | 裸地、采矿用地 | 草地 | 林地 |
| 注：分级确定时只要有一项要素符合某一级别就定为该级别。 |  |  |  |  |

- 表3-12  压占土地损毁等级标准表

| 评价因素 | 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 地表变形 | 压占面积 | <1 hm2 | 1-10 hm2 | >10 hm2 |
|  | 堆积高度 | <3 m | 3-5 m | >5 m |
| 稳定性 | 地表稳定性 | 很稳定 | 稳定 | 不稳定 |
| 损毁程度分级：分级确定时只要有一项要素符合某一级别就定为该级别 |  |  |  |  |

拟损毁土地受到挖损损毁的区域为露天采场，占地面积2.13公顷。对比表3-9，损毁程度确定为重度损毁。拟损毁土地受到压占损毁的区域为工业场地（含洗沙场、堆料场、办公生活区等）、矿山道路和临时排土场，总压占损毁面积3.9公顷。其中工业场地压占面积2.63公顷，为中度损毁；矿山道路压占面积0.7公顷，为轻度损毁；临时排土场压占面积0.57公顷，堆积高度大于5米，为重度损毁。

## 三、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则

（1）坚持以人为本，以工程建设为中心的基本原则；

（2）既要考虑矿山地质环境的现状影响，更要考虑工程建设引发的地质环境问题；

（3）评估时间着眼于现状，同时对矿区的建设期和使用期亦须充分考虑；

（4）统一体现矿业开发造成的地质环境影响程度的大小。在分区时充分考虑各种地质环境问题的影响程度，将影响程度最高的级别作为该区（段）地质环境影响的分级级别；

（5）因地制宜，充分考虑恢复治理的必要性和可行性。

2、分区方法

根据矿山地质环境问题类型的差异，结合分区原则，将矿山地质环境与保护恢复治理区域划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个区。分区时参照表3-13。

- 表3-13  矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

3、分区评述

通过现状评估，矿山尚未开采，工业场地、矿山道路等尚未建成。地质灾害的影响程度为较轻；对含水层的破坏程度较轻；对地形地貌景观影响程度较轻，工业场地对地形地貌景观的影响程度为较严重，对水土环境污染较轻。

通过预测，在严格规范开采情况下，矿业活动引发、加剧和遭受地质灾害的可能性较小，对地质环境的影响程度属较请；对地下含水层的破坏影响程度较轻，露天采场对地形地貌景观的影响程度为严重，工业场地、矿山道路和排土场对地形地貌景观的影响程度为较严重，对水土环境污染较轻。

由于该矿山为露天开采，采矿活动范围主要集中在采矿权范围内的露天采场、工业场地、矿山道路和排土场，结合表3-13的分区标准和矿业活动对地质环境的影响程度，将矿区矿山地质环境保护与治理划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区（见表3-14）。

- 表3-14  矿山地质环境问题影响治理分区表

| 分区级别 | 地质环境问题 | 分布位置 | 矿山地质环境 影响程度分级 |  | 面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状评估 | 预测评估 |  |
| 重点防治区 | 对地形地貌景观的影响和破坏 | 露天采场 | 较轻 | 严重 | 2.13 |
| 次重点防治区 | 对地形地貌景观的影响和破坏 | 工业场地、矿山道路、排土场 | 较轻 | 较严重 | 3.90 |
| 一般防治区 | 不发育 | 重点和次重点防治区以外的区域 | 较轻 | 较轻 | 10.75 |

预测到矿业活动结束时，由于该矿山为台阶式露天开采，因此采矿活动对地质环境的影响和破坏主要集中在采矿权范围内的露天采场。开采形成的最大高差达到51米，对地形地貌景观影响和破坏均为严重，因此，将矿业活动结束后的露天采场划分为重点防治区。矿山工业场地、矿山道路和排土场的建设破坏了地表植被，与周围景观不协调，对原生地形地貌景观破坏较严重，因此，将工业场地、矿山道路和排土场划分为次重点防治区。一般防治区，为评估区除重点防治区和次重点防治区以外的其他区域，矿山开采不直接影响该区，引发地质灾害的可能性小；对该区地形、地貌景观没有影响或者影响较轻；对含水层无直接影响。

（二）土地复垦区与复垦责任范围

1、复垦区

由于本矿山为新建矿山，尚未开采，工业场地、矿山道路和排土场等主要设施尚未建设，复垦区即为拟损毁的土地构成的区域，含采矿区挖损损毁2.13公顷、工业场地压占损毁2.63公顷、矿山道路压占损毁0.70公顷、排土场压占损毁0.57公顷。复垦区总面积为6.03公顷，占用土地类型为旱地和裸地，土地损毁方式为挖损和压占。

2、复垦责任范围

复垦区中所有占地均需复垦，因此复垦责任范围即为复垦区中拟损毁的土地区域，因此确定本项目复垦责任范围面积为6.03公顷。

（三）复垦区土地类型与权属

1、土地利用类型

将2018年西吉县土地变更数据资料和复垦责任区范围叠加，测量得出复垦区各区段土地利用现状。复垦区内土地面积共计6.03公顷，其中占用旱地5.74公顷，裸地0.29公顷。

2、土地权属状况

复垦区的土地属于西吉县偏城乡大庄村集体土地。

# 第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

## 一、矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析

1、矿山地质环境破坏程度

该矿山开采方式为露天开采。通过评估，现状条件地质灾害对地质环境的影响程度较轻，对地下含水层的影响程度较轻，对地形地貌景观的影响程度较轻。通过预测，矿业活动引发、加剧、遭受的地质灾害对地质环境影响程度较轻，对地下含水层影响程度较轻，对地形地貌景观的影响程度严重～较严重。从现状评估和预测评估的结果可以看出，矿业活动对地质环境的影响主要表现在对地形地貌景观的影响和破坏。为此矿山闭坑后对地质环境的治理主要是对地形地貌景观的治理恢复。

2、矿山地质环境治理思路

从矿山所处的地理位置及地形地貌单元看，该矿山地处于丘陵区，矿山及其周边1公里范围内无自然风景区、无自然保护区、无地质遗迹和人文景观。为此在地质环境的治理恢复上，重点考虑通过实施矿山地质环境治理，最大可能的恢复地形地貌景观，使已破坏的地形地貌景观与周边原始的地形地貌景观相协调。

3、矿山地质环境治理措施

通过现状评估和预测评估，矿山活动对地形地貌景观的影响和破坏形式主要表现为露天采场、工业场地、矿山道路、排土场对地形地貌景观的影响和破坏。其中露天采场造成的影响和破坏程度为严重，工业场地、矿山道路、排土场对地形地貌景观造成的影响和破坏程度为较严重。结合该矿山《开发利用方案》及矿区的实际情况，露天采场的治理主要是对采场底部进行平整及边坡修整；工业场地的治理主要是对建筑废弃物进行拆除、清理及平整，矿山道路的治理主要为场地平整。

4、矿山地质环境治理可行性

近几年来，宁夏开展了多处矿山地质环境治理项目，治理措施主要是对地形地貌景观和土地资源的治理恢复。通过治理，矿区的地形地貌景观得到了恢复，不仅消除了地质灾害隐患，同时也保护了矿山地质环境。多处矿山地质环境治理项目的顺利完成，不仅取得了良好的社会效益和环境效益，同时也为矿山地质环境取得了丰富的技术经验。由此可以看出，本次治理的技术措施不难，易于操作，其矿山地质环境治理是可行的。

（二）经济可行性分析

2009年国土资源部以“国土资源部令第44号”颁布了《矿山地质环境保护规定》，同时国土资源部办公厅随之下发了《关于做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制审查及有关工作的通知》（国土资厅发〔2009〕61号文）。根据《宁夏回族自治区财政厅 国土资源厅 环保厅关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（宁财（建）发〔2018〕551号）国家相关法律法规为矿山地质环境治理恢复奠定了经济保障。因此，本次矿山地质环境治理在经济上是可行的。

## 二、矿区土地复垦可行性分析

（一）土地复垦适宜性评价

土地复垦适宜性评价是一种预测性的土地适宜性评价，是依据土地利用总体规划及相关规划，按照因地制宜原则，在充分尊重土地权益人意志的前提下，依据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦单元；针对不同的评价单元，建立适宜性评价方法和评价指标体系，评价各单元的土地适宜性等级，明确其限制因素；最终通过方案比选，确定评价单元的最终土地复垦方向，划分土地复垦单元。

1、评价原则和依据

（1）评价原则

①符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调原则

土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整理、保护等方面所做的统筹安排，土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时应与其他规划（如农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

②因地制宜，农业用地优先的原则

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。

③自然因素和社会经济因素相结合原则

在进行土地复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需要综合考虑项目区自然、社会、经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

④主导性限制因素与综合平衡原则

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如积水、土源、水源、土壤肥力、坡度及灌溉条件等。根据本项目区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性因素，同时兼顾其他限制因素。

⑤综合效益最佳原则

在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥集体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

⑥动态和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

⑦经济可行和技术合理性原则

土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准要求。

⑧提高土地利用水平原则

在确定土地复垦方向时，要注意提高土地的利用水平，挖掘现有土地的内部潜力，改善劣质土地，提高土地肥力。

⑨公众参与原则

在土地复垦适宜性评价过程中，要听取公众对土地复垦方向的意见和建议，确保土地复垦的可行性。只有充分考虑公众的看法和采纳合理的意见，发挥公众监督的作用，才能提高评价的实效性。

（2）评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调查分析矿区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，参考土地损毁预测和损毁程度分析的结果，依据国家和地方的法律法规及相关规划、行业标准，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价的主要依据包括：

①相关法律法规

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、土地管理的相关法律法规等，详见本文前言第三节编制依据。

②相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准》（试行）（UDC-TD）、《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1-2011）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634-2008）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）等。

③其他

包括复垦责任范围内土地资源调查资料、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况，公众参与意见等。

2、评价对象选择和单元划分

（1）评价对象的确定

本方案主要针对损毁土地进行复垦。土地利用方向为旱地和人工草地。评价范围为复垦责任范围，评价对象为复垦责任范围内的全部损毁土地。

（2）评价单元的划分

在考虑土地损毁形式、损毁程度和土地用途的基础上，以土地利用现状图图斑作为基本评价单元，同时考虑可能的复垦条件，并参考地形图、土地破坏类型对现状图斑进行调整，使每个图斑达到自然条件相同、经营方式及经济收益相仿或一致，最终形成评价单元，共划分评价单元4个，评价单元的划分见（表4-1）。

- 表4-1  土地适宜性评价单元划分结果表

| 评价单元编号 | 评价单元 | 单元面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | 2.13 |
| 2 | 工业场地 | 2.63 |
| 3 | 矿山道路 | 0.70 |
| 4 | 排土场 | 0.57 |
| 合计 |  | 60.3 |

3、初步复垦方向的确定

土地复垦适宜性评价以特定复垦方向为前提，进行土地适宜性评价时，应对划定的评价单元赋以初步的复垦方向。本矿山各单元主要通过对项目区自然和社会经济因素，初步确定土地复垦方向。

（1）温度条件：矿山属半干旱的大陆性季风气候，冬季漫长，夏季比较凉爽，春秋不明显。据原州区气象局资料统计，年平均气温5.3℃。

（2）水分条件：多年平均降水量约400毫米，年平均蒸发量约1000毫米。

（3）有效土层厚度：该矿区范围内有效土层大于80cm。

（4）坡度：项目区地貌为低山丘陵区，地形坡度一般25°左右。

（5）水文与排水条件：项目区排水条件较差。

（6）当地经济条件：当地农业基础条件较差，土地贫瘠，无灌溉条件。

依据上述分析，项目区复垦应综合考虑因地制宜、合理利用的原则，考虑到矿区的气候条件和原土地利用状况，按照因地制宜原则，确定露天采场、工业场地及排土场的土地复垦方向为旱地和人工牧草地。

（二）水土资源平衡分析

1、可供表土

根据《开发利用方案》及现场调查，第四系风积黄土分布广泛，矿区表土剥离后堆放临时排土场，除一部分用作工业场地、矿山道路建设之外，其余作为复垦土源。

2、需土量分析

在复垦过程中需要覆土的复垦单元主要为露天采坑，覆土厚度一般大于30cm即可，需土量约矿区第四系土层厚度大，土源充足。

3、土资源供需平衡分析

矿山剥离土源可满足露天采场覆土需要。

（三）土地复垦质量要求

通过本矿山土地复垦可行性分析的结果，最终确定露天采场、工业场地、矿山道路和排土场的土地复垦方向为旱地和人工牧草地。根据《土地复垦条例》、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013），结合本项目自身特点，制定本方案土地复垦质量标准。本标准适用于本矿内开采所损毁土地的复垦。

1、土地复垦技术质量控制原则

（1）符合矿区土地利用总体规划及土地复垦相关规划，强调服从国家长远利益、宏观利益原则；

（2）依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，选择复垦土地的用途，因地制宜，综合治理。宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，宜渔则渔。条件允许的地方，应优先复垦为耕地或农用地；

（3）保护土壤、水源和环境质量，保护文化古迹，保护生态，防止水土流失，防止次生污染；

（4）坚持经济效益、生态效益和社会效益相统一的原则。

2、矿区复垦工程基本标准

（1）复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；

（2）复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；

（3）表层覆土应规范、平整，覆盖层应满足复垦利用要求；

（4）复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；

（5）复垦场地有控制水土流失的措施；

（6）复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；

（7）复垦场地的道路、交通干线布置合理；

（8）用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。

3、复垦工程基本标准

根据土地复垦标准及有关技术规定，结合适宜性评价，确定露天采场和工业场地的土地复垦方向为旱地和人工牧草地。复垦工程标准如下：

旱地复垦标准：

（1）复垦后土层厚度为30厘米；

（2）土壤容重为1.45g/平方厘米；

（3）土壤质量为黄土或黄土类土；

（4）土壤砾石含量小于等于15%；

（5）土壤PH值6.0-8.5；

（6）土壤有机质含量大于等于1%；

草地复垦标准：

（1）复垦后土层厚度为20厘米；

（2）土壤容重为1.45g/平方厘米；

（3）土壤质量为黄土或黄土类土；

（4）土壤砾石含量小于等于15%；

（5）土壤PH值6.0-8.5；

（6）土壤有机质含量大于等于1%；

（7）三年后复垦区植被盖度达到30%以上，基本达到矿山周边植被水平。

（四）土地复垦方向的确定

综合矿区地质环境和土地复垦可行性分析结果，结合矿山实际情况，确定露天采场、工业场地、排土场和北部矿山道路的土地复垦方向为旱地，南部矿山道路的土地复垦方向为人工牧草地。

## 三、生态环境协调性分析

（一）矿山开采对土壤资源的影响

本矿山在矿山道路等配套工程建设中，场地平整及大量挖方将扰动、损毁地表植被，使原有地表形态、土层结构、土壤理化性状发生改变。即使把表层熟土回填，也会造成土壤松散、结构破坏，导致土壤有机质及养分含量降低；而施工过程中机械碾压、人员践踏等压实作用则会使土壤密度增大，孔隙及孔隙组成发生变化，导致土壤板结。此外各种施工机械的清洗污水等将会对土壤环境产生一定影响。

生产过程中露天采场开采产生大量的挖方，原有地貌扰动较大，形成高陡边坡，均对地表土壤产生彻底的破坏。

（二）矿山开采对水资源的影响

矿区及附近无地表水体，矿山对水资源的影响主要源于施工人员生活污水排放以及施工废水。

生活污水主要来自矿山生产人员日常生活用水，由于生产及办公人员较少，所产生的污水有限，不含有毒物质，对水环境影响小。

（三）项目开采对植被的影响

本矿山属于黄土丘陵区，原生植被主要为耐寒、耐旱的草本植物，树木及灌木不发育。在矿山开发建设中由于露天采场、工业场地等设施的建设，将会扰动原地貌，破坏地表植被，对其附近的原有植被造成破坏，改变该区地表植被覆盖情况。该矿山在生产阶段，会使矿区内植物量减少，同时也影响着周边地区植物的生长，而且矿区内生活污水，均会对周围的植被产生一定的不良影响。

矿区开采过程中的粉尘以及运输车辆行驶时扬起的尘土等，也会使周边的植被受到危害，遇大风天气时，受害范围可达500米左右。

从植物种类来看，在施工期作业场地被破坏或影响的植物均为抗旱植物，且分布不均。尽管矿区建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使矿区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在矿区范围内的消失。因此，本矿山的建设与生产对矿区周边植被的影响不大。

# 第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

## 一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）矿山地质环境保护的目标任务

矿山地质环境保护与恢复治理应在矿山地质环境调查的基础上，以采矿原因引发的及诱发的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害为重点，开展矿山地质环境保护与恢复治理工作；建立健全矿山地质环境法律体系和管理体系，最大限度的避免或减轻因矿产开发引发的地质灾害危害，减轻对地形地貌景观的影响，有效遏制和治理矿山地质环境问题，使评估区居民生产生活环境得到明显改善，实现矿产资源开发利用和环境保护的协调发展；创建绿色矿山，促进评估区社会经济和谐、持续发展。具体任务为：

1、矿山开采过程中，对引发的地质灾害应及时处理，尽量减少地质灾害对施工人员、施工设备的危害。

2、矿山开采过程中，对可能引发的地质灾害进行重点监测，并对易发生的地质灾害进行重点预防。

3、采矿完成后，对因采矿形成采场进行恢复治理；对土地进行平整，对工业场地进行拆除清理平整。

（二）土地复垦的目标任务

土地复垦应“坚持保护优先、预防为主、公共参与、损害担责”，“谁损毁，谁复垦”，“损毁土地应当优先复垦为耕地，优先用于农业”等原则。

根据项目区的自然条件、社会条件以及当地群众的要求等，确定土地复垦的目标为：充分利用土地适宜性评价结果，以因地制宜为原则，以项目区土地利用总体为指导，采取工程措施、生物措施、监测措施等综合措施，使宜林宜草区生态环境得到有效恢复，损毁的地形地貌景观得到修复，项目区土地生态环境质量得到改善，促进项目区土地资源可持续利用，促进项目区农、林、牧经济持续健康发展。

## 二、矿山地质环境治理工程

矿山地质环境保护与恢复治理，以工程措施为主，非工程措施为辅，治理的范围为本次评估区范围内的重点对象。采取边开采边治理的方式，及时对已形成的采坑进行复垦，表土剥离要按台阶式堆放于设计的排土场内。

通过对矿山地质环境的现状和预测评估，该矿山矿业活动对地形地貌景观造成的影响和破坏为较严重-严重，矿山活动遭受地质灾害对地质环境的影响程度和矿业活动对地下含水层的影响程度均为较轻。为此，矿山地质环境治理工程主要为最大限度的恢复地形地貌景观和消除地质灾害隐患。

（一）工程设计

1、设计对象

在矿山的恢复治理过程中，通过对露天采场底部、矿山道路平整，最大限度的恢复地形地貌景观。

2、设计原则

通过矿业规划及矿业管理手段，采取防范性措施，防治破坏矿山地质环境问题的发生，尽量避免矿山地质环境破坏或者将其消除于矿山生产过程中，做到防患于未然；对不可能避免的矿山地质环境污染和破坏，则通过各种净化和恢复治理措施，达到矿山地质环境保护的要求。

（1）坚持“以人为本”的原则，确保矿山地质灾害不危及人的生命安全；

（2）“以防为主，防治结合”原则。对于已出现的矿山地质环境问题，要采用相应的防范措施，最大限度地减少对矿山地质环境的破坏。

（3）“资源开发与环境保护并重，在保护中开发，在开发中保护”原则。矿山地质环境的恢复治理工作要与矿山的生产相结合。严格控制资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿山开发引发的矿山地质环境问题。

（4）安全第一，因地制宜，经济效益服从社会效益、环境效益的原则。

（5）统筹规划、合理布局、突出重点、分步实施的原则。

（6）“先设计后施工”原则，在矿山地质环境治理过程中，坚持先设计后施工的原则，在方案实施过程中，坚持安全第一原则，确保施工人员和矿山生产人员的安全。

（7）技术可行、经济合理的原则。以相关法律法规、矿山环境影响评价、资源开发利用方案、水土保持方案、地质灾害危险性评估等为基础，相互衔接，不重复，不漏项，立足矿山实际、实事求是，可操作性强。

（8）“边开采边治理”的原则，根据矿山开采顺序，及时开展采空区的修复，降低土地资源损失。

（二）技术措施

1、露天采场的恢复治理

由于该矿山为山坡式露天开采，为了使治理后的地形地貌景观与周边地形地貌尽量相协调，矿山企业应严格按照《开发利用方案》进行开采，开采结束后对边坡底部平整和田埂修筑，最终边坡角控制在37°以内。

采场治理工程包括对采场进行平整修缮和采场四周设置网围栏，平整面积约2.13公顷，网围栏长度约360米。

2、对工业场地的恢复治理

工业场地治理工程主要为对工业场地进行拆除、清理。根据调查走访，破碎站、生活用房、办公用房、洗沙场等建构筑物占地面积约0.5公顷，拆除后的堆积高度取0.4米，因此需要拆除的废弃物约2000立方米。

3、对矿山道路恢复治理

矿山道路治理工程主要为对道路进行平整治理和田埂修筑，使其恢复与原来的耕地地形地貌相一致。

4、排土场恢复治理

（1）排土场加盖防尘网6000平方米；

（2）修筑挡土墙150米，高3m，顶宽0.4米，底宽0.6米为浆砌石重力式挡墙，墙身设置排水孔。挖方量75立方米，浆砌石225立方米。

5、其他辅助工程

修筑截排水沟渠500米，顶宽0.4米，底宽0.6米，深0.5米。挖方量125立方米。

（三）主要工程量

矿山地质环境治理工程实物工作量见表5-1。

- 表5-1  保护与治理工程工作量一览表

| 工程名称 | 治理措施 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 露天采场治理 | 对采场进行平整、田埂修筑 | 土地平整28300平方米 |
|  | 采场设置网围栏 | 网围栏长度约360米 |
| 工业场地治理 | 建（构）筑物拆除、清理 | 拆除废弃物约2000立方米 |
| 矿山道路治理 | 道路平整，田埂修筑 | 土地平整7000平方米 |
| 排土场治理 | 加盖防尘网 | 加盖防尘网6000平方米 |
|  | 修筑挡土墙 | 修筑挡土墙150米，土石方量300立方米 |
| 其他辅助工程 | 修筑截排水沟渠 | 修筑截排水沟渠500米，土石方量125立方米 |

## 三、矿区土地复垦

本方案复垦责任范围主要为露天采场、工业场地。

1、工程技术措施

（1）露天采场工程技术措施

待矿山闭坑后，对平整修缮后的露天采场进行覆土，覆土面积为2.13公顷，覆土厚度30厘米，覆土量约为6390立方米，并进行土壤培肥（复合肥）。最终复垦为旱地。

（2）工业场地工程技术措施

待矿山闭坑后，对拆除清理后的工业场地进行翻耕，翻耕面积为2.63公顷，并进行土壤培肥（复合肥）。最终复垦为旱地。

（3）矿山道路工程技术措施

待矿山闭坑后，对矿山道路进行翻耕，翻耕面积为0.7公顷。其中北部矿山道路面积为0.55公顷，并进行土壤培肥（复合肥），最终复垦为旱地。

（4）排土场工程技术措施

待矿山闭坑后，排土场中存放的剥离表土作为土源对露天采场进行覆土，同步将排土场进行平整，不再设计平整工作量。排土场面积为0.57公顷，并进行土壤培肥（复合肥），最终复垦为旱地。

2、植被重建工程

苜蓿是耐旱易成活的草本植物，生长速度快，能有效保持水土流失。对翻松后的南部矿山道路播撒草籽（紫花苜宿）进行绿化，面积为0.15公顷（2.25亩），每亩播撒紫花苜蓿草籽4千克，共播撒草籽9千克。最终复垦为人工牧草地。

各实施工程实物工作量见表5-2。

- 表5-2  土地复垦工程工作量一览表

| 工程名称 | 治理措施 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 露天采场覆土 | 对平整后的露天采场覆土 | 面积约2.13公顷，覆土量6390立方米，土壤培肥面积2.13公顷 |
| 工业场地翻耕 | 对拆除清理后的工业场地进行翻耕 | 土地翻松面积约2.63公顷， 土壤培肥面积2.63公顷 |
| 矿山道路土地翻松、 播撒草籽 | 翻耕，播撒草籽 | 翻松面积约0.7公顷，播撒草籽面积0.15公顷，草籽量9千克； 土壤培肥面积0.55公顷 |
| 排土场土壤培肥 | 土壤培肥，施加复合肥 | 土壤培肥面积0.57公顷 |

复垦前后土地类型及面积变化情况见表5-3。

- 表5-3  复垦前后土地利用变化表                单位：公顷

|  | 复垦前 | 复垦后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 5.74 | 5.88 | +0.14 |
| 裸地 | 0.29 | 0 | -0.29 |
| 人工牧草地 | 0 | 0.15 | +0.15 |

## 四、矿山地质环境监测

（一）目标任务

地质环境监测是以保护地质环境、避免和减少地质灾害风险为出发点，运用多种手段和方法，对地质环境问题成因、数量、范围、强度、后果进行监测，是准确掌握矿山地质环境动态变化及防治措施效果的重要手段和基础性工作。

本矿山主要矿山地质环境问题是地质灾害、地表水和地形地貌景观影响和破坏，因而矿山地质环境监测对象主要为崩塌、地表水和地形地貌景观。监测工作由矿山企业成立专门机构负责实施。

（二）监测设计

1、地质灾害监测

采用专人定期监测与高清斜坡视频监测相结合的方式，雨季增加巡查频率，对边坡地表位移量变形等监测。

2、地表水的监测

主要监测评估区在雨季积水情况。

3、地形地貌景观的监测

主要对地形地貌的破坏程度及开采进度的监测。

（三）技术措施

1、地质灾害

（1）监测方法

人工现场调查观测与高清斜坡视频监测相结合。

（2）监测点的布设

监测点主要布设在露天采场坡顶、坡脚处。

方案适用范围内共布置3个监测点。

（3）监测频率

不稳定斜坡（滑坡和崩塌）的观测周期应视其活跃程度及季节变化等情况而定。一般一月观测一次。在遇暴雨、发现滑速增快或观测过程中发现有大滑动的可能时，应立即缩短观测周期，及时增加观测次数。

2、地表水

（1）监测方法

由于矿山所在地没有地下水露头，周边也无地下水取水井，为此本次主要对汛期地表水进行监测，雨季采场形成汇水开展监测。

（2）监测点布设

方案适用期内监测区域为评估区，共布设监测点1个。根据矿山实际情况，地表水以水位监测为主，不开展水质监测。

（3）监测频率

地表水观测主要安排在汛期的6-9月份，监测频率2次/月,当遇到暴雨天气，需每天监测。

3、地形地貌景观监测

（1）监测方法与技术要求

监测方法为现场监测。对采坑的大小、深度和边坡坡度的大小情况进行现场登记。

（2）监测点布设与监测频率

地貌景观监测共设置1个监测点，监测频率2次/年。

（四）主要工程量

监测工程量见表5-4。

- 表5-4  地质环境监测具体工作任务表

| 监测内容 | 频率 | 监测点 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测 | 1次/月 | 3 | 144 |
| 对地表水的监测 | 2次/月 | 1 | 24 |
| 地形地貌景观监测 | 2次/年 | 1 | 12 |

（五）监测资料的整理

每项监测数据采集后，完善各类矿山地质环境问题监测年度总结报告的编制工作，监测资料作为矿山安全生产和矿山地质环境保护与土地复垦的重要组成部分，每季度对监测结果进行总结，每半年、一年进行系统整理、分析、总结，由具备监测资质的单位出具监测报告，对报告中存在的隐患，及时通知有关部门，采取必要的预防和整改措施，并完善优化应急预案。

## 五、矿区土地复垦监测和管护

监测措施设计的主要内容包括监测点的数量、位置及监测内容，主要为土地损毁情况监测。

1、监测方法

采用目视的方式对开采进度进行监测。

2、地形观测点布置

监测点布置在露天采场的坡底及工业场地，主要测量任务为掌握矿区土地损毁情况。

3、监测人员及频率

由矿山测量人员定时监测。地形和植被恢复情况为每年两次。观测记录要准确可靠，并及时整理观测资料，并与预测结果进行对比分析。

4、监测期限

依据复垦方案的服务年限，确定具体监测期限。本复垦方案服务年限6年，其中矿山服务年限为4.9年，基建期0.4年，治理（复垦）实施期0.7年。设计对采矿活动全过程实施期进行监测，土地损毁监测期限为6年。

（二）主要工程量

监测工程量见表5-5。

- 表5-5  地质环境监测具体工作任务表

| 监测内容 | 频率 | 监测点 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治理（复垦）监测 | 2次 /年 | 5 | 60 |

（三）管护

管护措施的设计内容包括管护对象、管护年限、管护次数及管护方法。本方案土地利用方向为旱地和人工牧草地，为此没安排管护。

# 第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

## 一、总体部署

本次矿山地质环境治理与土地复垦，既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、因地制宜，突出重点，集中有限资金，采取科学、经济、合理的方法，分轻、重、缓、急地逐步完成，最终达到地形、植被在视觉和环境上与周围的区域生态融为一体。在时间部署上，矿山开采和地质环境综合治理应尽可能同步进行，治理工程应在矿山闭坑后0.7年内全部完成（即2026年9月完成）。在空间布局上，把采场作为综合治理的重点。本方案将2020年9月定为治理恢复起始年，根据矿山地质环境影响评价结果，结合矿山服务年限和开采规划，按照轻重缓急、分阶段实施原则。

根据评估结果和目标任务，本方案共部署矿山地质环境恢复治理工程6个、土地复垦工程3个和监测工程4个。矿山地质环境恢复治理工程分别为土地平整、建筑物拆除、设置网围栏、加盖防尘网、修建截排水沟和挡土墙等恢复治理工程；土地复垦工程分别为对土地翻松、覆土和播撒草籽绿化工程；监测工程主要分别为地质灾害监测、地表水监测、地形地貌景观监测和土地复垦监测。

## 二、年度实施计划

根据矿山服务年限（4.9年）及本方案的适用期（6年），并依据矿山地质环境影响的评估分区结论进行地质环境保护与土地复垦的年度实施计划（见6-1年度实施计划表）。

- 表6-1  年度实施计划表

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 基建期：2020年9月～2021年1月 | 初步建立矿山地质环境监测体系，以防因暴雨发生突发性地质灾害，危害人的生命和财产安全。 |
| 生产期：2021年2月~2025年12月 | 1）对已采完的台阶进行平整； 2）对矿山进行监测 |
| 治理恢复期：2026年1月～2026年9月 | 1）对露天采场进行平整、覆土； 2）对工业场地建筑物进行拆除平整、翻耕； 3）对矿山道路进行翻松、播撒草籽绿化； 4）继续对矿山进行监测。 |

# 第七章  经费估算与进度安排

## 一、工程量估算

通过现状及预测评估，结合实际情况提出本矿山地质环境保护与土地复垦工程主要为：矿山地质环境治理工程、土地复垦工程及监测工程。

该矿山地质环境保护与土地复垦实物工作量见表7-1。

- 表7-1  工程量汇总表

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 工程量合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质环境治理工程 |  |  |
| 1 | 截排水工程 | 立方米 | 125 |
| 2 | 露天采场平整工程 | 平方米 | 21300 |
| 3 | 采场四周设置网围栏 | 米 | 360 |
| 4 | 工业场地拆除 | 立方米 | 2000 |
| 5 | 矿山道路平整 | 平方米 | 70000 |
| 6 | 排土场加盖防尘网 | 平方米 | 6000 |
| 7 | 排土场挡土墙挖方 | 立方米 | 75 |
| 8 | 挡土墙浆砌石 | 立方米 | 225 |
| 二 | 土地复垦工程 |  |  |
| 1 | 露天采场覆土 | 立方米 | 6390 |
| 2 | 工业场地翻松 | 公顷 | 2.63 |
| 3 | 矿山道路翻松 | 公顷 | 0.7 |
| 4 | 播撒草籽（苜蓿） | 公顷 | 0.15 |
| 5 | 土壤培肥（复合肥） | 公顷 | 5.88 |
| 三 | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 | 1次/月 | 144 |
| 2 | 对地表水的监测 | 2次/月 | 24 |
| 3 | 地形地貌景观监测 | 2次/年 | 12 |
| 4 | 土地复垦监测 | 2次/年 | 60 |

## 二、经费估算

（一）经费估算依据

本项目预算编制依据如下：

1、中华人民共和国国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕128号）；

2、《水土保持工程概算定额》(水利部 水总〔2003〕67号)；

3、宁夏定额信息指导价和当地市场价格。

（二）取费标准及计算方法

1、取费标准：本次项目预算标准见表7-2。

- 表7-2 本方案恢复治理工程需用重要材料单价汇总表

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃物拆除 | 立方米 | 25 |
| 2 | 场地平整 | 平方米 | 2.5 |
| 3 | 覆土 | 立方米 | 8 |
| 4 | 土壤培肥（复合肥） | 公顷 | 3100 |
| 5 | 网围栏 | 米 | 15 |
| 6 | 场地翻耕 | 公顷 | 3000 |
| 7 | 播撒草籽（紫花苜蓿） | 公顷 | 3000 |
| 8 | 加盖防尘网 | 平方米 | 2.5 |
| 9 | 截排水沟挖方、挡土墙挖方 | 立方米 | 80 |
| 10 | 挡土墙浆砌石 | 立方米 | 420 |
| 11 | 监测费 | 点·次 | 80 |

2、经费计算方法

恢复治理工程费用由工程施工费和矿山地质环境监测费两部分组成：

（1）工程施工费

包括直接费、间接费、措施费、利润、税金。

（2）矿山地质环境监测费

依据《矿山地质环境保护规定》对矿山开采过程中发生的地质灾害进行监测产生的费用。

（三）经费估算

本方案矿山地质环境保护与土地复垦总投资费用为387892元（38.79万元），其中矿山地质环境治理工程费用279935元（27.99万元），土地复垦工程费用88756元（8.88万元），监测费用19200元（1.92万元）。具体详见表7-3、7-4、7-5、7-6。

- 表7-3 矿山地质环境治理工程施工费估算表

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 程量合计 | 综合单价（元） | 费用估算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截排水工程 | 立方米 | 125 | 80 | 10000 |
| 2 | 露天采场平整工程 | 平方米 | 21300 | 2.5 | 53250 |
| 3 | 采场四周设置网围栏 | 米 | 360 | 15 | 5400 |
| 4 | 工业场地拆除 | 立方米 | 2000 | 25 | 50000 |
| 5 | 矿山道路平整 | 平方米 | 7000 | 2.5 | 17500 |
| 6 | 排土场加盖防尘网 | 平方米 | 6000 | 2.5 | 15000 |
| 7 | 排土场挡土墙挖方 | 立方米 | 75 | 80 | 6000 |
| 8 | 挡土墙浆砌石 | 立方米 | 225 | 420 | 94500 |
| 施工费合计 |  |  |  |  | 251650 |
| 其他费 |  | 按施工费8%取费 |  |  | 20132 |
| 不可预见费 |  | 按施工费和不可预见费3%取费 |  |  | 8153 |
| 合计 |  |  |  |  | 279935 |

- 表7-4 土地复垦工程施工费估算表

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 程量合计 | 综合单价（元） | 费用估算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场覆土工程 | 立方米 | 6390 | 8 | 51120 |
| 2 | 工业场地翻松 | 公顷 | 2.63 | 3000 | 7890 |
| 3 | 矿山道路翻松 | 公顷 | 0.70 | 3000 | 2100 |
| 4 | 播撒草籽（苜蓿） | 公顷 | 0.15 | 3000 | 450 |
| 5 | 土壤培肥（复合肥） | 公顷 | 5.88 | 3100 | 18228 |
| 施工费合计 |  |  |  |  | 79788 |
| 其他费 |  | 按施工费8%取费 |  |  | 6383 |
| 不可预见费 |  | 按施工费和不可预见费3%取费 |  |  | 2585 |
| 合计 |  |  |  |  | 88756 |

- 表7-5 矿山地质环境和土地复垦监测费用      单位：元

| 名称 | 工程量（次） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害监测 | 144 | 80 | 11520 |
| 对地表水的监测 | 24 | 80 | 1920 |
| 地形地貌景观监测 | 12 | 80 | 960 |
| 土地复垦监测 | 60 | 80 | 4800 |
| 合计 |  |  | 19200 |

- 表7-6矿山地质环境保护与恢复治理投资估算总表      单位：元

| 序号 | 费用名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质环境治理工程费用 | 279935 |
| 二 | 土地复垦工程施工费用 | 88756 |
| 三 | 矿山地质环境监测费用 | 19200 |
| 合计 |  | 387892 |

该矿开采方式为山坡式露天开采，产生的地质环境问题严重，矿山地质环境治理工程量较大，通过估算，矿山环境治理和土地复垦总经费38.79万元，可基本达到治理目的。

综上，最终确定本次矿山地质环境治理与土地复垦总工程投资额为38.79万元。本投资额的计算是在综合考虑目前工程施工市场价、物价水平的基础上进行估算得出的，随着工程的具体实施及市场价格的变动，以及矿山开采规模及开采方式的改变，矿山企业持续的开采生产，本方案需要修订或重新编制。

## 三、进度安排

根据《开发利用方案》，矿山服务年限为4.9年。考虑到基建期和闭坑后矿山恢复治理时间，因此本方案的适用年限为6年，即2020年9月至2026年9月。因此，本方案确定自2020年9月开始进行矿山地质环境恢复治理工程。由于许多治理工程相互穿插，难以用具体的时间段来表示，为此本方案采用工程进度表（表7-7）来具体反映。

- 表7-7  矿山地质环境保护与治理恢复工作进度图

| 项目 | 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.9—2021.1 | 2021.2—2025.12 | 2026.1—2026.9 |
| 露天采场平整 |  |  |  |
| 工业场地拆除 |  |  |  |
| 工业场地平整 |  |  |  |
| 工业场地翻耕、绿化 |  |  |  |
| 露天采场覆土、绿化 |  |  |  |
| 监测工程 |  |  |  |

# 第八章  保障措施与效益分析

## 一、保障措施

为使该矿山地质环境保护与恢复治理运行更加完善，更加合理，现从基础条件、组织、管理、技术、监测、管护和竣工验收等几个方面分别进行论述，从而确保矿山地质环境保护与恢复治理真正落到实处。

（一）组织保障

矿山企业确定矿山环境保护工作行政领导机构，矿山环境保护工作行政领导机构要求是企业内独立的、行政管理能力强的机构，尤其对矿山环境保护工作行使行政权力。加强职能部门的管理，根据各职能部门的工作内容，按照矿山环境保护与综合治理要求，明确各职能部门在矿山生产过程中的职责和工作指标，同时接受国土资源主管部门的监督检查。

（二）管理保障

1、健全矿山环境保护与综合治理工作由矿山企业主要负责人的制度，建立坚强的矿山地质环境保护工作领导集体，专人负责隐患点监测网管理及地质环境保护的日常工作

2、组织管理人员，特别是企业各个职能部门的主要管理人员，认真学习矿山环境保护工作的相关法律法规、矿业行政主管部门行政公文，同时对矿山环境保护工作中各职能部门的职责和任务进行划分和界定，并责成各部门制定完成任务的工作计划。

3、各部门的工作计划制定完成，组织部门的员工、生产一线的工人等矿山建设的骨干力量进行培训学习，针对不同岗位、不同时期的工作目标，制定岗位职责，明确工作要求。

4、实行领导责任制，落实矿山地质环境保护与恢复治理责任人，保证矿山地质环境保护与恢复治理工程的质量。

（三）技术保障

严格按地质环境保护方案进行矿山地质环境综合治理，积极配合有关部门做好矿山地质环境的检查，且对每一单项工程实行项目技术负责制，加强各个环节质量跟踪检查，发现问题，即时整改，保证矿区地质环境、生态环境的良性发展。

1、根据国家颁布的关于矿山地质环境与生态保护的法律、法规，制定企业内部规章制度，全面落实各项保护与恢复治理措施。

2、企业应定期、不定期聘请有关专家对矿山地质环境保护及恢复治理工程进行专业咨询，对不合理的方案和措施及时进行调整，使矿山地质环境保护及恢复治理工程切实有效。

3、加强企业员工的环境及生态知识、法规宣传教育，增强意识和责任感，使各项治理工程落实到人，加强企业内部自检。

（四）资金保障

矿山地质环境保护与土地复垦总费用为38.79万元，由宁夏创力新建材有限公司全部承担，建立专户矿山恢复治理基金，为环境治理与土地复垦工作提供了强有力的经济保证。

## 二、效益分析

通过科学规划、合理布局、保护与治理相结合的措施可使当地社会、经济、环境相互协调发展，既可开发利用矿产资源，也可保护当地区域环境状态，实现人口、资源、环境的可持续协调发展。

1、社会效益

通过对矿山地质环境的保护与土地复垦，将消除矿业活动造成的对地质环境的影响，同时又提高了矿山企业地质环境保护意识，普及地质环境知识，实现矿业开发的可持续性。

2、生态效益

土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。矿山所在地的生态系统很脆弱，在此进行粘土矿开采，将对环境造成较大的破坏。矿山地质环境保护与土地复垦工程通过改变微地形地貌、增加生态环境保护，使方案编制区尽最大可能的恢复采矿前的生态环境水平。矿山地质环境保护与恢复治理通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响，其不仅可以防风固沙，还可以通过净化空气，调节气候，改善周边区域的大气环境质量。

3、经济效益

矿山地质环境保护与土地复垦工程的经济效益主要体现在恢复土地复绿及自身价值和生态价值。

# 第九章  结论和建议

## 一、结论

1、宁夏创力新建材有限公司西吉县偏城乡大庄村建筑用砂矿行政区划属西吉县偏城乡管辖。该矿山开采建筑用砂，开采方式为露天开采，开采规模为5万吨/年，开采面积为0.02127平方公里。

2、通过调查，评估区内无人员居住，评估区内无重要建筑设施，破坏土地类型为旱地和裸地，确定评估区重要程度属重要区。矿山开采规模为小型。该矿山地表无常年流水，地质构造较简单。区域断裂构造不发育，构造较简单。矿山范围内无地表水或地下水出露，对矿床开采的影响很小，属水文地质条件简单的矿床，工程地质条件较复杂。人类工程—经济活动对自然地质环境的影响一般，地质环境条件复杂程度属中等区。

3、通过对评估区的重要程度、矿山地质环境条件复杂程度和矿山开采规模的确定，将本次矿山地质环境影响评价精度确定为“一级”。

4、评估区现状条件下，矿山为新建矿山，尚未开采。发育泥石流沟谷1条，地质灾害危险性和危害性较轻；对地下含水层的影响程度为较轻；对地形地貌景观破坏程度较轻；对水土环境污染较轻。

5、评估区预测条件下，矿山地质灾害危险性和危害性较轻；矿业活动对地下含水层的影响程度为较轻；露天采场对地形地貌景观的破坏和影响程度严重，工业场地、矿山道路、排土场对地形地貌景观的破坏和影响程度较严重；对水土环境污染较轻。

6、矿山现状条件下，尚未开采，对土地没有造成损毁。通过预测该矿山采用露天开采方式，预测矿山闭坑时共形成1个露天采场，露天采矿土地将遭到损毁，损毁土地面积共计2.13公顷，损毁类型为挖损损毁，属重度损毁；工业场地损毁土地面积2.63公顷，损毁类型为压占损毁，属中度损毁；矿山道路损毁土地面积0.7公顷，损毁类型为压占损毁，属轻度损毁；排土场损毁土地面积0.57公顷，损毁类型为压占损毁，堆积高度大于5米，属重度损毁。

7、根据矿山开采存在的矿山地质环境问题和矿山开采对矿山地质环境的影响和破坏程度，将矿山地质环境保护与恢复治理分为3个区，即重点防治区2.13公顷、次重点防治区3.90公顷和一般防治区10.75公顷。

8、本方案地质环境恢复治理工程包括对地形地貌景观的恢复治理和对土地资源的复垦治理，主要方法为矿山采坑平整和覆土、工业场地建筑物拆除清理和翻松、矿山道路翻松和绿化、地质灾害监测和土地损毁监测等工程。并实施截排水工程、排土场加盖防尘网、修筑挡土墙等辅助工程。

9、矿山地质环境保护与土地复垦总费用为38.79万元，其中矿山地质环境治理工程费用约27.99万元，土地复垦工程费用约8.88万元，监测费用约1.92万元。费用由宁夏创力新建材有限公司自筹。

## 二、建议

1、矿山地质环境治理恢复验收时，除要按照本次“方案”中部署的治理工程技术要求作为标准验收外，还要充分考虑矿方应将矿权范围内因矿业活动形成的采场和工业场地建筑物拆除清理彻底治理后才视为合格。

2、根据谁破坏，谁治理的原则，建议具体由矿山企业负责，组织各种方案的落实。按照边开采边治理原则，采矿活动影响区播撒草籽（苜蓿）。

3、为了使该矿开采环境保护项目能科学认真，保证质量的完成，建议采取多种措施有机结合，以确保该项目如期圆满完成。

4 、矿山企业在环境保护与治理工程实施过程中要不断积累资料，为今后全面恢复矿山环境提供基础资料。

5、矿山在开采过程中要严格按照开发利用方案的设计进行开采。

6、采用专人定期监测与高清斜坡视频监测相结合的方式监测地质灾害，雨季增加巡查频率。